计划：

一代舱名义路径问题解决计划：

- 将名义路径问题转换为模型，之后用MBSE的方法论求解问题；（1 week）

- 了解一代舱DGSS相关部分的设计意图（Design intent），设计规格及所有监测方法；（1 week，可并行）

- 明确理想目标，明确工程目标，明确最终需求目标；（1 week）

- 模型求解；（1 week）

- 给出名义路径问题的综合分析和最终结论。（1 week）

可能会根据问题解决进展调整部分条目。

已知如下信息，请用SysML v2为此系统（DGSS）建模。

Target position 所在的空间位置为(0, 0, 0)

Monitor position所在的空间位置为(5, 0, 0)

在距离target position的X轴正方向410.453510位置处，放置有一喷嘴（Nozzle），喷嘴沿X轴负方向喷射液滴，有些时候，喷嘴喷射液滴的方向会偏离X轴负方向一定角度，有些时候，喷嘴可能会偏离X轴，且会和X轴负方向产生一定角度。喷嘴连接在一个刚体上，可以通过和刚体连接的6自由度位移台（DGS）调整喷嘴的姿态，且已知位移台调整和喷嘴坐标之间的传递关系。

我们的目标

一种理想目标：喷射液滴过monitor position和target position，且能被TC收集。

一种变通目标：喷射液滴过target positon，且能被TC收集。

问题，我们的IdealGoal如何达到？

这是一个很好的问题——把"目标"从陈述性需求转化为可达成的工程方案。让我从几何分析入手，再用 SysML v2 表达。

### 一、几何分析：IdealGoal 在物理上要求什么？

IdealGoal = 液滴轨迹同时过 Monitor (5,0,0) 和 Target (0,0,0)，并被 TC 收集。

关键洞察：两点确定一条直线。Monitor 和 Target 都在 X 轴上，所以——

液滴轨迹必须正好是 X 轴本身（或与 X 轴重合的射线）。

这给出一个非常强的几何约束：

液滴起点 P₀ 必须在 X 轴上：     P₀.y = 0  ∧  P₀.z = 0

液滴方向 d 必须沿 ±X 方向：     d.dy = 0  ∧  d.dz = 0

喷射朝向 Target/TC 方向：       d.dx < 0   (沿 -X)

换句话说：喷嘴出口必须在 X 轴上，且喷射方向必须严格沿 -X 轴。任何 Y/Z 方向的位置偏离或角度偏离都会让液滴脱离 X 轴，从而至多只能过一个点（Target 或 Monitor），不可能同时过两个。

### 二、达成路径：通过 DGS 反解

既然喷嘴出口位姿被严格锁定，而我们能控制的只有 DGS 的 6 自由度指令，问题就变成：

求解 DGS 指令 (tx, ty, tz, roll, pitch, yaw)，使得通过传递关系 T() 计算出的喷嘴位姿满足上述几何约束。

利用你提到的"已知传递关系"：

nozzle.pose=T(DGS.command, 安装偏置)\text{nozzle.pose} = T(\text{DGS.command},\ \text{安装偏置})nozzle.pose=T(DGS.command, 安装偏置)

反解（求逆）：

DGS.command∗=T−1(nozzle.posedesired)\text{DGS.command}^* = T^{-1}(\text{nozzle.pose}_{\text{desired}})DGS.command∗=T−1(nozzle.posedesired​)

其中期望的喷嘴位姿是：

- 位置：(xnozzle,0,0)(x_{\text{nozzle}}, 0, 0) (xnozzle​,0,0)，其中 xnozzle=410.453510x_{\text{nozzle}} = 410.453510 xnozzle​=410.453510 mm（或任意 X 轴上的点）

- 方向：(−1,0,0)(-1, 0, 0) (−1,0,0)

### 三、现实约束：完美的 IdealGoal 通常达不到

实际工程中，IdealGoal 是一个零测度集合——纯数学条件。真正可达成的是"在某个容差内满足"：

∥dactual−(−x^)∥<ϵangle∧∥P0,⊥∥<ϵposition\|d_{\text{actual}} - (-\hat{x})\| < \epsilon_{\text{angle}} \quad \land \quad \|P_{0,\perp}\| < \epsilon_{\text{position}}∥dactual​−(−x^)∥<ϵangle​∧∥P0,⊥​∥<ϵposition​

如果当前系统状态下：

- 角度偏离 θY,θZ\theta_Y, \theta_Z θY​,θZ​ 在 DGS 的角度行程内 → IdealGoal 可达

- 角度偏离超出 DGS 行程，但 Y/Z 平移可补偿到液滴过 Target → 退化为 FallbackGoal

### 四、达成 IdealGoal 的工作流（SysML v2 表达）

sysml

// ============================================================

// 达成 IdealGoal 的反解过程

// ============================================================

// --- 1. 期望的喷嘴位姿（IdealGoal 的几何充要条件）---

attribute def DesiredNozzlePose :> Pose6DOF {

// 位置必须在 X 轴上（y=z=0），x 任意

attribute :>> position {

attribute :>> y = 0[mm];

attribute :>> z = 0[mm];

// x 由喷嘴安装位置决定，不强制

}

// 姿态：使出口方向沿 -X

attribute :>> pitch = 0[deg];   // 绕 Y：0 → 不偏向 Z 方向

attribute :>> yaw   = 0[deg];   // 绕 Z：0 → 不偏向 Y 方向

// roll 不影响出口方向（轴对称），可不约束

}

// --- 2. 反解动作：从期望喷嘴位姿求 DGS 指令 ---

action def SolveDGSCommandForIdeal {

in  desiredPose : DesiredNozzlePose;

in  currentDeviation : AngularDeviation;   // 当前测得的喷嘴偏差

out command : DGSCommand;

// 反解逻辑（占位，对应 kinematicTransfer 的逆运算）

// command = T⁻¹(desiredPose, mountingOffset, currentDeviation)

}

// --- 3. 可达性判断 ---

constraint def IdealGoalReachable {

in solvedCommand : DGSCommand;

in dgsLimits : DGSTravelLimits;

// 反解出的指令必须在位移台的行程极限内

abs(solvedCommand.tx)    <= dgsLimits.txMax;

abs(solvedCommand.ty)    <= dgsLimits.tyMax;

abs(solvedCommand.tz)    <= dgsLimits.tzMax;

abs(solvedCommand.roll)  <= dgsLimits.rollMax;

abs(solvedCommand.pitch) <= dgsLimits.pitchMax;

abs(solvedCommand.yaw)   <= dgsLimits.yawMax;

}

attribute def DGSTravelLimits {

attribute txMax    : LengthValue;

attribute tyMax    : LengthValue;

attribute tzMax    : LengthValue;

attribute rollMax  : AngleValue;

attribute pitchMax : AngleValue;

attribute yawMax   : AngleValue;

}

// --- 4. 容差化的 IdealGoal（工程版）---

requirement def IdealGoalWithTolerance {

doc /* 工程上可验证的 IdealGoal：液滴轨迹与 X 轴的偏差在容差内 */

subject d : Droplet;

attribute positionTolerance : LengthValue = 0.01[mm];

attribute angleTolerance    : AngleValue  = 0.001[deg];

require constraint {

// 起点近似在 X 轴上

sqrt(d.generationPosition.y ** 2 +

d.generationPosition.z ** 2) < positionTolerance;

// 方向近似沿 -X

sqrt(d.velocityDirection.dy ** 2 +

d.velocityDirection.dz ** 2) < sin(angleTolerance);

d.velocityDirection.dx < 0;

}

require collected : DropletCollectedByTC(d);

}

// --- 5. 完整达成用例 ---

use case def AchieveIdealGoal {

subject system : DGSS;

objective {

doc /* 通过反解+下发 DGS 指令，使液滴满足 IdealGoalWithTolerance；

若反解结果超出 DGS 行程，则降级到 FallbackGoal */

}

first start;

// 步骤1：测量当前喷嘴姿态偏差

then action measure : MeasureNozzleDeviation {

out currentDeviation;

}

// 步骤2：构造期望位姿（让出口在 X 轴上、沿 -X 喷射）

then action buildTarget : BuildDesiredPose {

out desiredPose : DesiredNozzlePose;

}

// 步骤3：反解 DGS 指令

then action solve : SolveDGSCommandForIdeal {

in  desiredPose = buildTarget.desiredPose;

in  currentDeviation = measure.currentDeviation;

out command;

}

// 步骤4：判断是否可达

then decide checkReachable {

if IdealGoalReachable(solve.command, system.dgs.limits)

then applyIdeal;

else fallback;

}

then action applyIdeal : ApplyDGSCommand {

in command = solve.command;

}

then action emit : GenerateDroplet;

then action verify : VerifyIdealGoal;

then done;

// 降级路径

action fallback : AchieveFallbackGoal;

}

### 五、关键收获

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| IdealGoal 的几何充要条件是什么？ | 喷嘴出口在 X 轴上 + 喷射方向严格沿 -X |
| 怎么达到？ | 反解 DGS 指令，使传递函数 T 把喷嘴推到该位姿 |
| 什么时候达不到？ | 反解结果超出 DGS 行程极限，或安装误差过大无法补偿 |
| 达不到时怎么办？ | 降级到 FallbackGoal——只要求液滴过 Target |
| 工程上怎么验证？ | 用容差化版本 IdealGoalWithTolerance，因为零测度严格条件无法测量 |

### 六、还需要补充的信息

要真正实现这个反解，你需要确定：

- 传递关系 T 的具体形式——是齐次变换矩阵？解析公式？标定查找表？【这个可以给出】

- 喷嘴在刚体上的安装偏置——喷嘴出口相对于刚体坐标原点的位姿。【这个可以给出】

- DGS 各轴的行程极限——决定 IdealGoal 的可达域。【这个可以给出】

- 测量手段——怎么观测到当前的 directionDeviation 和 positionDeviation？是否有高速相机或激光对准仪？【这个是关键，如何测directionDeviation和positionDeviation】

如果你能提供 T 的具体形式（哪怕是符号形式），我可以把 SolveDGSCommandForIdeal 里的反解逻辑写成具体的约束方程，而不是占位符。

Gemini给出的回答：

如下是我们的DGSS_Model，请根据模型，给出达成我们IdealGoal的思路和方案。

这份 DGSS_Model 架构设计得非常严谨，尤其是末尾注释掉的部分（容差设计、降级机制、反解可达性判断），已经触及了复杂机电系统基于模型系统工程（MBSE）的核心精髓。

针对您模型中定义的 IdealGoal（液滴依次穿过 monitor (5,0,0)、target (0,0,0) 并被 TC (-310,0,0) 收集），本质上这是一个空间共线问题结合逆运动学（IK）补偿问题。

以下是达成 IdealGoal 的核心思路与系统方案落地步骤：

### 一、 核心解题思路 (The Core Strategy)

从几何上讲，monitorPosition、targetPosition 和 TC 的 collectionPosition 均位于全局坐标系的 X轴 上。

因此，达成 IdealGoal 的几何充要条件是：

- 位置约束：液滴的生成点（即喷嘴实际出口中心）必须位于 X 轴上，即 $Y_{actual} = 0$, $Z_{actual} = 0$。

- 方向约束：液滴的飞行方向必须完全平行于 X 轴负方向，即 $v_y = 0$, $v_z = 0$。

控制策略（补偿机制）：

因为喷嘴（Nozzle）自身存在加工或装配偏差（positionDeviation 和 directionDeviation），我们不能简单地让 6 自由度位移台（DGS）走到标称位置。我们必须将测得的偏差作为输入，通过逆运动学求解（Inverse Kinematics），反向计算出 DGS 需要作出的 6 个轴的补偿位移量（$\Delta Tx, \Delta Ty, \Delta Tz, \Delta Roll, \Delta Pitch, \Delta Yaw$），从而在全局空间中抵消掉喷嘴的固有偏差。

### 二、 系统方案落地步骤 (Implementation Plan)

结合您的 SysML v2 模型，建议激活并完善注释掉的代码，按以下四个步骤落地方案：

#### 1. 偏差感知与参数标定 (Calibration & Sensing)

在系统初始化或运行前，必须获取 currentDeviation。

- 方案：在系统中引入一个视觉或激光检测组件（在模型中可定义为 part def CalibrationSystem）。

- 模型体现：执行 MeasureNozzleDeviation 动作，将测量结果赋值给 Nozzle 的 directionDeviation 和 positionDeviation 属性。

#### 2. 运动学正向映射与逆向求解 (Kinematics Transformation)

这是整个方案的数学核心。

- 正向模型（Forward Kinematics）：在模型第 8 节 kinematicTransfer 约束中，明确传递矩阵链：$Pose_{nozzle\_actual} = T_{DGS} \times T_{mount} \times T_{nozzle\_deviation}$。

- 逆向求解（IK Solver）：激活模型中的 SolveDGSCommandForIdeal。给定目标状态（$Y=0, Z=0, Pitch_{global}=0, Yaw_{global}=0$），结合已知的偏差矩阵，反解出 DGSCommand。

#### 3. 引入容差域设计 (Tolerance Design)

在真实的物理世界中，绝对的 0 偏差是不存在的。您模型中注释掉的 IdealGoalWithTolerance 是极其关键的工程思维。

- 方案：将理想的“点/线重合”转化为“空间圆柱体/圆锥体相交”。

- 模型完善：

Code snippet

requirement def IdealGoalWithTolerance {

doc /* 工程版目标：液滴轨迹穿过 monitor 和 target 处允许的误差圆截面 */

subject d : Droplet;

attribute radiusMonitor : LengthValue = 0.05[mm]; // 监测窗口容差

attribute radiusTarget  : LengthValue = 0.01[mm]; // 靶点容差

require constraint {

// 在 X = 5[mm] (Monitor) 处的 Y-Z 平面偏差限制

(d.trajectory.startPoint.y + t_m * d.trajectory.direction.dy)**2 +

(d.trajectory.startPoint.z + t_m * d.trajectory.direction.dz)**2 < radiusMonitor**2;

// 同理约束 Target 处的偏差 < radiusTarget

}

}

#### 4. 可达性判断与降级决策 (Reachability & Fallback)

由于 DGS 有机械行程限制（DGSTravelLimits），反解出的补偿指令可能超限。

- 方案：激活您的 AchieveIdealGoal 用例逻辑。引入决策树（Decision Tree）。

- 决策逻辑：

  - 计算出达到 IdealGoal 所需的指令 $C_1$。

  - 如果 $C_1 \le DGSTravelLimits$，则下发执行。

  - 如果 $C_1 > DGSTravelLimits$（例如为了同时对准两点，需要的 Pitch 偏转角太大导致 Y 轴平移超限），则放弃 monitorPosition，切换到 SolveDGSCommandForFallback，仅求解放宽约束后（只对准 Target 和 TC）的新指令 $C_2$。

### 三、 给模型的两点微调建议

- 解耦“几何轨迹”与“时间维度”：

目前的 Trajectory 只定义了射线方程。在真实的液滴喷射中，重力下坠（G-drop）和空气阻力可能会使直线变成抛物线。建议在 Trajectory 中预留外力干扰的属性，或明确说明当前模型处于微重力/极高初速的理想直线假设下。

- 明确旋转顺序：

在 Pose6DOF 中使用了 <Rx> roll, <Ry> pitch, <Rz> yaw。由于三维旋转不具备交换律，建议在文档或约束中显式声明采用的是内旋（Intrinsic）还是外旋（Extrinsic），以及具体的旋转顺序（如 Z-Y-X 或 X-Y-Z），这直接决定了反解公式的正确性。

针对其中的反解算法，您目前是打算采用解析解（在模型内部直接写死几何推导公式），还是打算将此 SysML v2 模型与外部的数值求解器（如 Python/MATLAB 脚本）集成，进行联合仿真求解呢？

如果我们不能给出directionDeviation 和 positionDeviation呢？

这是一个非常真实且直击工程痛点的问题。在实际的微流控或精密喷射系统中，喷嘴极小（微米级），由于加工公差或装配应力，其内部流道的真实方向偏差（directionDeviation）和针尖的微观位置偏差（positionDeviation）通常是不可测或极难直接精确测量的。

如果我们拿不到这两个绝对先验数据，之前的“绝对坐标开环反解”（Open-Loop Inverse Kinematics）方案就会失效。

为了在“盲盒”状态下达成目标，我们的系统架构必须发生根本性的转变：从“基于先验模型的开环控制”转向“基于结果反馈的闭环控制（搜索/迭代）”。

以下是三种应对方案以及它们对 SysML v2 模型的更新建议：

### 方案一：基于视觉/传感器的闭环迭代（误差反馈控制）

这是最主流的工程做法。既然不知道喷嘴的初始偏差，我们就“试喷”一滴，观察液滴实际飞到了哪里，然后根据落点误差反向调整位移台（DGS）。

思路：

- 在 monitorPosition 和 targetPosition 处放置位置传感器（如双目视觉相机或激光交叉光幕），能够输出液滴穿过该截面时的实际 $(Y_{actual}, Z_{actual})$ 坐标。

- 假设 DGS 的微小移动与落点变化呈线性关系（局部雅可比矩阵 $\mathbf{J}$）。

- 采用 PID 或牛顿-拉夫逊迭代法，逐步逼近目标：$\Delta \text{DGS\_Command} = -\mathbf{K} \times (\text{ActualPosition} - \text{TargetPosition})$。

SysML 模型更新思路：

需要引入真实的传感器组件，并将原来的直线用例改为循环迭代（Loop）用例。

Code snippet

// 1. 新增传感器组件

part def PositionSensor {

attribute detectedY : LengthValue;

attribute detectedZ : LengthValue;

attribute hasDetected : Boolean;

}

// 更新系统集成

part def DGSS_ClosedLoop :> DGSS {

part targetSensor : PositionSensor;

// 绑定传感器位置到目标参考点

// constraint { targetSensor.position == targetRef.position; }

}

// 2. 将用例改为闭环迭代模式

use case def IterativeAlignment {

subject system : DGSS_ClosedLoop;

first start;

then action initDGS; // 回零或移动到粗略估计位置

// 进入闭环迭代

then loop alignLoop {

first action emit : GenerateDroplet;

then action measure : MeasureDropletImpact {

out errorY;

out errorZ;

}

then decide {

if (errorY < 0.01[mm] & errorZ < 0.01[mm]) then exitLoop;

else computeAdjustment;

}

then action computeAdjustment {

in errorY; in errorZ;

out deltaCommand : DGSCommand; // 基于误差计算增量

}

then action moveDGS { in deltaCommand; }

then alignLoop; // 再次循环

}

then done;

}

### 方案二：空间网格/螺旋扫描（盲搜策略）

如果您的传感器非常简陋，无法输出具体的偏差坐标（例如，TC 收集器只有一个布尔值信号：收集到了/没收集到），那么连误差反馈都做不了。只能依靠扫描。

思路：

系统在 DGS 的可运动范围内（如 Y-Z 平面），按照螺旋线（Spiral Search）或光栅网格（Raster Scan）的轨迹缓慢步进，每走一步喷一次液滴，直到传感器触发 hasCollected == true。

模型体现：

不再依赖任何复杂的反解计算，而是定义一个离散的动作集。这通常用于达成您的 FallbackGoal（变通目标，只要能打进收集器即可，不管轨迹姿态如何）。

### 方案三：在线系统辨识（标定微小雅可比矩阵）

如果必须达成 IdealGoal（保证液滴既穿过 Target，又穿过 Monitor，这意味着必须控制射线的“原点”和“斜率”，这是一个 4 自由度的调节问题：Y, Z, Pitch, Yaw），盲搜的效率极低（4维空间搜索）。我们可以通过系统自己“动一动”来推导出等效偏差。

思路：

喷嘴的绝对偏差不重要，我们只关心 DGS 动一下，液滴轨迹怎么变。

- 基准测试：在 DGS 零位喷射，记录在 Monitor 的误差 $(y_{m0}, z_{m0})$ 和 Target 的误差 $(y_{t0}, z_{t0})$。

- 激振测试（Perturbation）：

  - 让 DGS 仅在 Y 轴移动 $\Delta y$，测算误差变化量，得到系统对 Y 平移的敏感度。

  - 让 DGS 仅在 Yaw 轴旋转 $\Delta \theta$，测算误差变化量，得到系统对 Yaw 旋转的敏感度。

  - 重复此过程，系统自行建立一个局部的敏感度矩阵（Jacobian Matrix）。

- 一次性补偿：利用建立好的雅可比矩阵的逆矩阵，直接计算出为了消除初始误差所需的 DGS 补偿量，一次性运动到位。

### 总结与架构建议

如果在物理现实中 directionDeviation 和 positionDeviation 不可知：

- 放弃开环反解：您模型中的 SolveDGSCommandForIdeal 动作如果是纯几何代数公式，将无法在真实机器上运行。

- 物理层必须增加检测手段：系统架构（Architecture）必须在喷嘴下游增加至少一个用于对准校准的观测设备（如液滴观测相机），否则系统成为了开环且无法验证的系统，连 FallbackGoal 都无法保证。

- 目标降级评估：

  - 如果只用满足 FallbackGoal（只要求打中靶点），依靠 Y/Z 两轴的闭环迭代或盲搜即可，非常容易实现。

  - 如果必须满足 IdealGoal（要求轨迹共线），必须使用具备高精度的多轴联动寻优算法（类似方案三），控制系统的软件复杂度将呈指数级上升。在需求定义时，建议重新评估 IdealGoal 的必要性。

如果我们不能给出directionDeviation 和 positionDeviation呢？

3:22 PM

这是一个非常关键的问题——它把建模重心从"正向控制"转向了"闭环优化"。如果 deviation 测不到，那基于反解的开环控制方案就彻底失效了。让我们重新思考。

### 一、问题重述：可观测性发生了什么变化？

| 量 | 之前假设 | 现在的现实 |
| --- | --- | --- |
| directionDeviation (θ_Y, θ_Z) | 可测 | ❌ 不可测 |
| positionDeviation (Δy, Δz) | 可测 | ❌ 不可测 |
| DGS 指令 | 可控 | ✅ 仍可控 |
| 液滴是否过 Target / Monitor / 被 TC 收集 | — | ✅ 这个能不能观测？ |

整个问题的可解性，取决于最后一行。让我列出可能的可观测信号：

可观测信号候选：

A. TC 是否收集到液滴（二值：0 / 1）

B. TC 收集到液滴的位置/强度（连续量）

C. Monitor position 处的某种传感器读数（如高速相机、光散射）

D. Target position 处的某种传感器读数

E. 液滴飞行轨迹的图像（侧视相机）

不同的可观测组合，对应完全不同的工程方案。我先把通用方案讲清楚，再按场景细分。

### 二、核心思想：从"反解"转向"搜索"

既然偏差不可测、传递关系 T 的输入端缺了一个未知量，正向计算无法闭合。剩下的可行路径是：

把 DGS 指令空间当作搜索空间，把"目标是否达成"当作反馈信号，做闭环搜索。

这本质上是把问题从控制问题变成了优化/搜索问题。

### 三、按可观测性分情况

#### 情况 1：只有 TC 是否收集到（二值反馈）

最弱的反馈。能做的是：

- 网格扫描：DGS 在 6 维空间里粗扫，记录哪些指令组合下 TC 收到液滴 → 得到一个"可收集域"

- 遗传算法/贝叶斯优化：在可收集域里进一步寻找内部点（更鲁棒）

- 这种情况下 IdealGoal 几乎无法验证——TC 收到液滴只能保证 FallbackGoal 的"过 Target"那部分（且仅在 TC 收集窗口足够小时）

#### 情况 2：TC 收到液滴的位置/强度（连续反馈）

强很多。可以：

- 把 TC 上的液滴落点坐标作为误差信号

- 用梯度估计法（同时扰动随机近似 SPSA）或最速下降调节 DGS

- 收敛后，落点居中 ⇒ 至少 FallbackGoal 达成

#### 情况 3：有 Monitor 位置的独立传感器（理想情况）

如果 Monitor 处装有传感器（比如高速相机或散射探测器），能判断液滴是否穿过 Monitor，那么：

- 两个独立信号：过 Monitor (是/否) + 过 Target / TC 收集

- 可以先满足 Monitor，再调节让 Target 也满足 → IdealGoal 可验证、可达成

#### 情况 4：有侧视相机看轨迹

最强反馈。直接重建液滴轨迹，反推喷嘴出口位姿 → 等价于把 deviation 间接测出来了，回到原方案。

### 四、对应的 SysML v2 建模修改

下面给出一个通用的闭环搜索框架，可以涵盖上述多种情况。

sysml

// ============================================================

// 闭环达成方案（适用于 deviation 不可测的场景）

// ============================================================

// --- 1. 观测信号定义（按系统实际配置选择） ---

attribute def Observation {

attribute tcHit         : Boolean;            // 是否收集到（最低反馈）

attribute tcHitPosition : Position3D[0..1];   // 落点（可选）

attribute monitorHit    : Boolean[0..1];      // 是否过 Monitor（可选）

attribute trajectoryImage : Image[0..1];      // 轨迹图像（可选）

}

// --- 2. 间接性能指标（替代 IdealGoal 的可验证形式）---

//     注意：不再要求"几何上严格过两点"，而是"反馈信号显示已对准"

attribute def AlignmentScore {

attribute value : Real;   // 越接近 1 越好

}

// --- 3. 闭环控制器：把 DGS 指令当未知数，把观测当反馈 ---

part def ClosedLoopAligner {

// 输入：当前观测

in observation : Observation;

// 输出：下一步要下发的 DGS 指令

out nextCommand : DGSCommand;

// 内部状态

attribute searchHistory : CommandObservationPair[*];

attribute currentBest   : DGSCommand;

attribute strategy      : SearchStrategy;

}

enum def SearchStrategy {

GRID_SCAN,           // 网格扫描（无任何先验时）

BAYESIAN_OPT,        // 贝叶斯优化（二值/稀疏反馈）

SPSA,                // 同时扰动随机近似（连续反馈、未知梯度）

GRADIENT_DESCENT,    // 梯度下降（有解析梯度时）

HUMAN_IN_LOOP        // 人工调节

}

attribute def CommandObservationPair {

attribute cmd : DGSCommand;

attribute obs : Observation;

}

// --- 4. 修改后的需求：用反馈信号而非几何条件验证 ---

//   IdealGoal 的"可观测代理"：依赖 Monitor 传感器

requirement def IdealGoal_Observable {

doc /* 用 Monitor 与 TC 双重观测验证 IdealGoal */

subject sys : DGSS;

require constraint {

sys.lastObservation.monitorHit == true;

sys.lastObservation.tcHit == true;

}

}

//   FallbackGoal 的"可观测代理"：仅需 TC 收到

requirement def FallbackGoal_Observable {

subject sys : DGSS;

require constraint {

sys.lastObservation.tcHit == true;

}

}

// --- 5. 闭环达成用例（替代之前的"反解"用例）---

use case def AchieveGoalByClosedLoopSearch {

subject system : DGSS;

objective {

doc /* 在 deviation 不可测的前提下，

通过迭代 "下发指令 → 观测反馈 → 更新指令"

使观测信号满足 IdealGoal_Observable，

否则退化到 FallbackGoal_Observable */

}

first start;

// 初始化：选择搜索起点（可用上一次成功的 cmd，或几何标称值）

then action init : InitializeSearch {

out cmd0 : DGSCommand;

}

// ★ 主循环（loop 节点）★

then loop alignmentLoop {

action apply : ApplyDGSCommand;

action emit  : GenerateDroplet;

action observe : CollectObservation {

out obs : Observation;

}

action update : UpdateSearchState {

in obs;

out nextCmd : DGSCommand;

out converged : Boolean;

}

until update.converged;

}

then decide outcome {

if IdealGoal_Observable(system)

then succeedIdeal;

else if FallbackGoal_Observable(system)

then succeedFallback;

else

failure;

}

action succeedIdeal    : ReportSuccess;

action succeedFallback : ReportPartialSuccess;

action failure         : ReportFailure;

}

// --- 6. 显式声明"不可观测性"作为约束 ---

//     这本身就是一个重要的系统建模信息：让阅读者知道为什么要闭环。

part def DGSS_NoDeviationSensing :> DGSS {

constraint observabilityConstraint {

doc /* 本配置下，喷嘴的角度与位置偏差不可直接测量，

只能通过下游观测信号间接推断。 */

// 形式化：deviation 不在系统的可观测变量集中

}

}

### 五、对原模型的两处关键修改

#### 修改 1：把 deviation 从 attribute 改成 hidden state

之前：

sysml

part def Nozzle {

attribute directionDeviation : AngularDeviation;  // 像是可测的

attribute positionDeviation  : Position3D;

}

应改为：

sysml

part def Nozzle {

// 标记为隐含状态——存在但不可直接观测

private attribute directionDeviation : AngularDeviation;

private attribute positionDeviation  : Position3D;

doc /* deviation 是物理上存在的状态变量，但本系统不具备

直接测量它们的能力。它们只能通过闭环搜索过程间接补偿。 */

}

private 修饰符在 SysML v2 里有可见性语义，能传达"这是内部不可访问的状态"的意图。

#### 修改 2：传递关系约束从"等式"变为"未知映射"

之前：

sysml

constraint kinematicTransfer {

nozzle.currentPose.position.x == f_x(dgs.commandedTx, ...);

// ...

}

这个约束依然成立（物理上 T 仍然存在），但要补充说明：

sysml

constraint kinematicTransfer {

doc /* 传递关系 T 仍然成立，但由于喷嘴 deviation 未知，

T 的完整输入未知，因此无法从 DGS 指令正向计算

得到液滴轨迹的绝对位置。

T 只能用于"相对调整"——即 ΔDGS → Δ喷嘴位姿。 */

nozzle.currentPose == T(dgs.command, nozzle.mountingState,

nozzle.directionDeviation,    // 未知

nozzle.positionDeviation);    // 未知

}

### 六、给你的决策建议

我建议你确认一下你的系统的真实可观测性。这直接决定建模重点：

告诉我你的选择，我再针对性地深入展开。在你回复之前，先把核心结论留在这里：

deviation 不可测 ⇒ 开环反解失效 ⇒ 必须做闭环搜索

而闭环搜索能不能区分 IdealGoal 和 FallbackGoal，完全取决于 Monitor 处是否有独立观测信号。如果只有 TC 这一个观测点，那么从可观测性角度看，IdealGoal 和 FallbackGoal 是不可区分的——两者的"可观测代理"都退化成同一条："TC 收到液滴"。这是一个值得在系统设计阶段重点关注的发现。

Q: 你的 DGSS 系统在液滴对准过程中，能直接观测到哪些信号？ A: Monitor 处也有独立传感器（双信号）

Q: 你期望我重点细化哪个方向？ A: [No preference]

3:24 PM

好——Monitor 处有独立传感器是个非常有利的配置。它意味着 IdealGoal 和 FallbackGoal 在可观测性层面真的能被区分，闭环搜索有了双信号反馈。我来按"双信号闭环对准"这条主线，把模型细化完整。

### 一、可观测性盘点

信号源        →  观测内容              →  对应需求

─────────────────────────────────────────────────────

Monitor 传感器 →  液滴是否过 (5,0,0)    →  IdealGoal 的"过 Monitor"分量

TC            →  液滴是否被收集         →  Fallback/Ideal 都需要的"被收集"分量

（含过 Target 信息）

两个信号是部分独立的：

| Monitor | TC | 含义 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | ✅ | 过 Monitor + 被 TC 收集 | IdealGoal 达成 |
| ❌ | ✅ | 没过 Monitor，但 TC 收到 | 仅 FallbackGoal 达成（轨迹斜着穿过 Target） |
| ✅ | ❌ | 过了 Monitor 但 TC 没收到 | 异常（液滴中途丢失或 TC 位姿不对） |
| ❌ | ❌ | 两个都没中 | 搜索未收敛 |

这张表本身就是一个重要的系统设计文档。

### 二、双信号给闭环搜索带来的关键能力

分层对准策略：

- 第一阶段：先优化 Monitor 信号，把液滴轨迹"扳"到 X 轴上

- 第二阶段：在保持 Monitor 命中的约束下，微调让 TC 也命中

这比单信号情况下盲目搜索 6 维 DGS 空间高效得多——双信号本质上给了你两个约束方程，把搜索维度有效降低了。

### 三、完整 SysML v2 建模

sysml

package DGSS_ClosedLoop {

import ScalarValues::*;

import ISQ::*;

import SI::*;

// ============================================================

// 1. 观测信号建模

// ============================================================

// Monitor 处的传感器

part def MonitorSensor {

attribute :>> position {           // 位于 (5, 0, 0)

attribute :>> x = 5[mm];

attribute :>> y = 0[mm];

attribute :>> z = 0[mm];

}

attribute detectionWindow : LengthValue = 0.1[mm];

// 探测窗口半径（液滴轨迹距 Monitor 多近算"过"）

// 输出信号

out monitorHit : Boolean;

// 可选：连续型信号（偏离量）

out missDistance : LengthValue[0..1];

// 液滴轨迹与 Monitor 的最近距离（若可测）

}

// TC 的观测能力

part def TC {

attribute :>> collectionPosition {

attribute :>> x = -310[mm];

attribute :>> y = 0[mm];

attribute :>> z = 0[mm];

}

attribute collectionWindow : LengthValue = 0.5[mm];

port inletPort : DropletInletPort;

// 输出信号

out tcHit : Boolean;

// 可选：落点位置（连续反馈）

out hitLocation : Position3D[0..1];

}

// 综合观测

attribute def Observation {

attribute monitorHit   : Boolean;

attribute tcHit        : Boolean;

attribute missDistance : LengthValue[0..1];

attribute hitLocation  : Position3D[0..1];

attribute timestamp    : TimeValue;

}

// ============================================================

// 2. 对准状态机：双信号驱动的分层搜索

// ============================================================

state def AlignmentState {

entry; then Idle;

// 空闲态

state Idle;

// 阶段一：粗对准——让液滴轨迹靠近 X 轴

// 反馈信号：Monitor 命中（或 missDistance 减小）

state Phase1_CoarseAlign {

entry action a1 : ExploreForMonitorHit;

}

// 阶段二：精对准——在 Monitor 命中的基础上调整使 TC 也命中

// 反馈信号：在 Monitor 命中域内搜索 TC 命中

state Phase2_FineAlign {

entry action a2 : RefineForTCHit;

}

// 已收敛到 IdealGoal

state IdealAchieved;

// 仅收敛到 FallbackGoal（Monitor 不可达，但 TC 收得到）

state FallbackAchieved;

// 失败：两个都达不到

state Failed;

// --- 转换 ---

transition Idle -> Phase1_CoarseAlign     accept startAlignment;

// 阶段一成功 → 进入阶段二

transition Phase1_CoarseAlign -> Phase2_FineAlign

accept obs : Observation

when obs.monitorHit == true;

// 阶段二成功 → IdealGoal

transition Phase2_FineAlign -> IdealAchieved

accept obs : Observation

when obs.monitorHit == true & obs.tcHit == true;

// 阶段二中途丢了 Monitor → 退回阶段一

transition Phase2_FineAlign -> Phase1_CoarseAlign

accept obs : Observation

when obs.monitorHit == false;

// 阶段一搜索预算用尽，但 TC 偶然命中 → 降级 FallbackGoal

transition Phase1_CoarseAlign -> FallbackAchieved

accept budgetExhausted

when lastObs.tcHit == true;

// 阶段一彻底失败

transition Phase1_CoarseAlign -> Failed

accept budgetExhausted

when lastObs.tcHit == false;

}

// ============================================================

// 3. 两阶段搜索动作

// ============================================================

// --- 阶段一：优化 Monitor 命中 ---

action def ExploreForMonitorHit {

in  initialCommand : DGSCommand;

in  budget         : Integer = 100;   // 最大迭代次数

out finalCommand   : DGSCommand;

out monitorAchieved: Boolean;

doc /* 在 6 维 DGS 空间中搜索使 Monitor 信号命中的指令。

若 missDistance 可测：用梯度法（SPSA / Nelder-Mead）

若仅有二值信号：用贝叶斯优化 / 网格扫描

搜索过程中**记录所有偶然 TC 命中**，供降级使用。 */

}

// --- 阶段二：精调 TC 命中（约束在 Monitor 命中域内）---

action def RefineForTCHit {

in  baseCommand    : DGSCommand;     // 阶段一的解

in  budget         : Integer = 50;

out finalCommand   : DGSCommand;

out bothAchieved   : Boolean;

doc /* 在 baseCommand 的小邻域内搜索，使 TC 也命中。

约束：搜索过程中 Monitor 必须保持命中。

退化方向：绕 X 轴 roll（不影响 Monitor 命中），

以及微小的 X 平移。 */

}

// ============================================================

// 4. 关键洞察：双信号给搜索空间分了层

// ============================================================

constraint def SearchSpaceStructure {

doc /* 双信号反馈下，6 维 DGS 空间被切分为：

S_total = 全 DGS 行程空间

S_M     = {cmd | monitor hit}     ⊂ S_total

（液滴轨迹过 (5,0,0)，约束 y/z 角度方向）

S_T     = {cmd | tc hit}          ⊂ S_total

（液滴轨迹过 (-310,0,0)，约束 y/z 偏移+方向）

S_ideal = S_M ∩ S_T               ⊂ S_total

（液滴轨迹同时过两点，即沿 X 轴）

几何上 S_ideal 是 S_M 的低维子流形——通常是 1 维曲线

（沿 X 轴平移的自由度）。所以阶段二的搜索是 5 → 1 维的剧烈降维。 */

}

// ============================================================

// 5. 需求（用可观测信号表达）

// ============================================================

requirement def IdealGoal_Observable {

doc /* IdealGoal 的可验证形式：Monitor 与 TC 同时命中 */

subject sys : DGSS;

require constraint {

sys.lastObservation.monitorHit == true &

sys.lastObservation.tcHit == true

}

}

requirement def FallbackGoal_Observable {

doc /* FallbackGoal 的可验证形式：TC 命中（Monitor 不要求） */

subject sys : DGSS;

require constraint {

sys.lastObservation.tcHit == true

}

}

// 蕴含关系

requirement def GoalHierarchy {

require ideal : IdealGoal_Observable;

// 满足 IdealGoal_Observable ⇒ 满足 FallbackGoal_Observable

require fallback : FallbackGoal_Observable;

// 在数值上：tcHit==true 在两者中都成立，所以蕴含自动成立

}

// ============================================================

// 6. 顶层 DGSS（含双信号闭环）

// ============================================================

part def DGSS {

// 物理子系统（沿用之前的）

part dgs    : DGS;

part body   : RigidBody;

part nozzle : Nozzle;

part monitorSensor : MonitorSensor;

part tc     : TC;

// 闭环控制器

part aligner : ClosedLoopAligner;

// 最近一次观测（状态变量）

attribute lastObservation : Observation;

// 信号汇流

connection monitorToAligner

connect monitorSensor.monitorHit to aligner.observationInput;

connection tcToAligner

connect tc.tcHit to aligner.observationInput;

}

part def ClosedLoopAligner {

in observationInput : Observation;

out commandOutput   : DGSCommand;

attribute currentPhase : AlignmentPhase;

attribute searchHistory : ObservedCommandPair[*];

}

enum def AlignmentPhase {

IDLE,

COARSE,    // 找 Monitor

FINE,      // 找 TC（保持 Monitor）

DONE_IDEAL,

DONE_FALLBACK,

FAILED

}

attribute def ObservedCommandPair {

attribute cmd : DGSCommand;

attribute obs : Observation;

}

// ============================================================

// 7. 主用例：双信号闭环对准

// ============================================================

use case def AlignByDualFeedback {

subject system : DGSS;

objective {

doc /* 利用 Monitor + TC 双信号闭环搜索，

优先达成 IdealGoal_Observable，

否则降级到 FallbackGoal_Observable。 */

}

// === 主成功场景 ===

first start;

then action init : InitializeFromNominal {

out cmd0 : DGSCommand;

doc /* 用几何标称值初始化：假设无偏差时该下发的指令 */

}

// 阶段一循环

then loop coarseLoop {

action apply1   : ApplyDGSCommand;

action emit1    : GenerateDroplet;

action observe1 : CollectObservation { out obs; }

action update1  : UpdateCoarseSearch {

in obs;

out nextCmd;

out monitorHit : Boolean;

}

until update1.monitorHit == true

| coarseBudgetExhausted();

}

then decide afterCoarse {

if update1.monitorHit then fineLoop;

else if anyTCHitInHistory() then degradeToFallback;

else markFailed;

}

// 阶段二循环

then loop fineLoop {

action apply2   : ApplyDGSCommand;

action emit2    : GenerateDroplet;

action observe2 : CollectObservation { out obs; }

action update2  : UpdateFineSearch {

in obs;

out nextCmd;

out bothHit : Boolean;

out monitorLost : Boolean;

}

until update2.bothHit == true

| update2.monitorLost == true

| fineBudgetExhausted();

}

then decide finalOutcome {

if update2.bothHit         then succeedIdeal;

else if update2.monitorLost then restartCoarse;  // 退回阶段一

else if anyTCHitInHistory() then degradeToFallback;

else markFailed;

}

action succeedIdeal     : ReportIdealAchieved;

action degradeToFallback: ReportFallbackAchieved;

action markFailed       : ReportAlignmentFailed;

action restartCoarse    : LoopBackToCoarse;

then done;

}

}

### 四、几个值得强调的设计要点

#### 1. 双信号 ≠ 完全可观测，但已经够用

虽然 directionDeviation 和 positionDeviation 仍然不可直接测量，但两个独立的命中信号在 6 维 DGS 空间里给了 2 个标量约束，足以把搜索从盲目变成定向。

数学上：

- Monitor 命中 ⇒ 轨迹必过 (5,0,0)，约束了喷射方向的 2 个分量

- TC 命中 ⇒ 轨迹必过 (-310,0,0)，再约束 2 个分量

- 两点确定一线 ⇒ 总共 4 个独立标量约束

- DGS 有 6 自由度，剩下 2 个冗余自由度（X 平移 + roll），这是健壮性来源

#### 2. 阶段二的搜索是"低维"的

一旦 Monitor 命中，搜索空间从 6 维实质性降到 1-2 维（在 Monitor 命中流形上滑动），收敛速度大幅提升。

#### 3. 失败路径设计得很重要

Phase2 → Phase1 的回退（Monitor 丢失）和 Phase1 → Fallback 的降级（Monitor 始终命不中但 TC 偶然命中），是真实系统中常见的"半成功"情景，必须显式建模，否则状态机会卡死。

#### 4. 搜索算法选择取决于反馈类型

我建议你和团队确认一下：

- Monitor 信号是二值 (hit/miss) 还是连续 (missDistance)？

- TC 信号是二值还是带落点坐标？

如果两者都是连续型 → 直接梯度下降 / Nelder-Mead，几十次迭代收敛 如果都是二值 → 贝叶斯优化或粗网格扫描，可能需要数百次 混合型 → 阶段一用连续信号梯度法，阶段二用 TC 落点信号继续梯度法

要把搜索算法本身建模到 SysML 里的话（比如把 UpdateCoarseSearch 细化成具体的 SPSA 或贝叶斯优化步骤），告诉我反馈类型，我再深入。