下面是对 DGSS_Model v5.1 的全面评估。我已通读全部 1610 行，并用 SymPy 对变换层做了完整的符号复验。

### 一、总体结论

v5.1 的数学层全部正确，v5.0 评估中确认的四类缺陷（metatype、enum-vs-string、Fault 不可达、缺 connect）在表面上均已修复。但这次发现一个新的高优先级问题：FIX③/D4 的锁存修复链条被 =（绑定）与 :=(赋值) 的语义冲突悄悄破坏了——Fault 状态在声明语义下仍然不可达。另有状态机迁移触发语义、exhibit state 缺失等若干确认问题。

### 二、数学层验证（SymPy 符号验证，全部通过）

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| buildTransform_DGSLCS_to_DGSCS R == Rz(α)·Ry(β)·Rx(γ) | ✅ PASS |
| buildTransform_MCS_to_PFCS == invert(PFCS_to_MCS)：R=Rᵀ, t=−Rᵀ·L_op | ✅ PASS |
| buildTransform_DGSCS_to_PFCS == Rx(α)ᵀ·R_om，t = Rx(α)ᵀ(L_os−L_op) | ✅ PASS |
| buildTransform_PFCS_to_DGSCS == invert(DGSCS_to_PFCS)（R 与 t 均验证） | ✅ PASS |
| 闭环自洽：T_ps ∘ T_sp == Identity（R==I，t==0） | ✅ PASS |
| DGSCS_to_MCS 单段矩阵与复合链一致（且 det=1、RRᵀ=I） | ✅ PASS |
| invertTransform / composeTransforms 通式 | ✅ PASS |
| translationConsistency 数值：L_ps = (916.328834, 43.549722, 81.905114)，与模型差 < 6×10⁻⁷ mm | ✅ PASS |
| TC 理想落点几何：−20.8873+14.9 = −5.9873；中心 z(5.9873)+局部(−5.9873) = 0 == idealCollectionPosition.z | ✅ 自洽 |

注意一个微小数值点：按标定原始点反推，L_ps.y 精确值约为 43.549722，模型写 43.549721（约 0.6 nm 截断差）。物理上无意义，但 translationConsistency 是用 == 写的精确相等约束——如果求解器真的代值评估，这个约束会因第 6 位小数舍入而判 false。建议把三条相等约束改为容差形式（abs(...) <= 1e-5 [mm]），或把 L_ps 改为由 calc 派生而非手填字面量。

### 三、v5.0 已知缺陷复核状态

- enum-vs-string（Safety-1）：已修复 ✅。system.currentState == DGSSOperatingState::fault 现为正确的枚举引用。

- 缺失 connect（D3）：已补 ✅。四条 connect 方向与共轭关系正确（~ControlSignalPort → ControlSignalPort 配对无误）。Shroud/InletHole 未接已在注释中声明，可接受。

- metatype：SpatialReferencePoint 已改为 item def，PF/monitorPosition 用 item 实例化 ✅。

- Fault 不可达（D4/FIX③）：表面修复，实际被新问题 1 重新破坏，见下。

### 四、确认缺陷（按严重度）

#### [H-1] = 绑定与 assign 冲突 —— FIX③ 链条失效，Fault 仍不可达

这是本轮最重要的发现。SysML v2 中 attribute x : Boolean = false; 是 FeatureValue 绑定（bound value），在声明语义下是贯穿该特征整个生命周期的等值约束，不是"初始值"。而模型中：

sysml

attribute uncollectableDetected : Boolean = false;   // 第1199行：绑定为恒 false

attribute lastDropletMissedTC   : Boolean = false;   // 第1201行

attribute resetCommand          : Boolean = false;   // 第1203行

attribute faultFlag : Boolean = uncollectableDetected; // 第1205行

随后在 monitorStability/trackReference 的 do 动作中 assign uncollectableDetected := ...（第1256、1280行）、在 clearFaultLatch 中 assign resetCommand := false——赋值与绑定直接矛盾。在严格的声明式评估下，uncollectableDetected 被约束恒为 false → faultFlag 恒为 false → initToFault/idleToFault/lockingToFault 守卫永假——这正是 v5.0 D4 缺陷的卷土重来，只是从"字面量恒假"换成了"绑定恒假"。

修正：所有会被 assign 改写的变量必须用初始值 := 声明：

sysml

attribute uncollectableDetected : Boolean := false;

attribute lastDropletMissedTC   : Boolean := false;

attribute resetCommand          : Boolean := false;

同理 TC.hasCollected : Boolean = false（第1078行）若意图是运行期可变状态，也应改 :=。faultFlag = uncollectableDetected 作为派生别名的绑定本身是合理的，可保留。

#### [H-2] 守卫无触发器的迁移在状态语义下可能永不评估

idleToLocking、idleToFault、lockingToIdle、lockingToFault 都是只有 if 守卫、没有 accept 触发器的迁移。SysML v2 中无触发器的迁移在源状态完成时才被使能；而 Idle 和 ClosedLoopLocking 各有一个持续运行的 do 动作——状态永不完成，这些迁移就永远没有评估时机。即使修好 [H-1]，状态机仍可能卡死在 Idle。faultToInit 同理：Fault 的 entry 完成后若 resetCommand 恰好为 false，迁移错过该次评估后无再触发机制。

修正：改用变化触发器（change trigger）：

sysml

transition idleToFault

first Idle

accept when faultFlag

then Fault;

transition faultToInit

first Fault

accept when resetCommand

do action clearFaultLatch { ... }

then Initialization;

initToIdle 用了 accept after (1 [s]) 所以没这个问题（但占位的 1 s 定时器建议最终换成 verifyInitComplete 的完成事件，模型注释已自知）。

#### [M-1] state DGSSStateMachine 缺 exhibit

DGSS 内的状态机是裸 state 成员。要让 DGSS 实例真正"表现"这个状态行为，惯用且语义正确的写法是 exhibit state DGSSStateMachine { ... }。裸 state usage 只是定义了一个状态特征，不保证被宿主 part 履行。

#### [M-2] attribute weight :>> ISQ::mass;（第689行）

重定义（:>>）要求被重定义特征是宿主类型继承得到的特征，而 DG 并不继承 ISQ::mass（它是 ISQ 包级的 attribute usage）。这是重定义合法性违规。建议改为 attribute weight : ISQ::MassValue;，或若想保留量纲语义关联，用 subsetting attribute weight :> ISQ::mass;（部分工具接受包级特征子集化，需复核）。

#### [M-3] do 动作中的单次 assign 不构成"持续锁存"

monitorStability 的 doc 写"持续从 FDS 读取"，但其体内的 assign uncollectableDetected := uncollectableDetected or lastDropletMissedTC 在动作执行流中只执行一次（状态进入后）。要实现真正的锁存语义，需要循环（loop action）或对 lastDropletMissedTC 的变化事件用 accept when 驱动。当前写法在仿真器中只会在进入 Idle/Locking 的瞬间采样一次。

#### [M-4] DGS 内嵌需求的 subject 形同虚设

Req-1～Req-6 嵌在 part def DGS 内，声明了 subject dgs : DGS;，但约束体直接按词法作用域引用外围 DGS 特征（如 closedLoopBandwidth），从未经过 dgs. 路径——subject 参数未被绑定也未被使用。工具能解析，但需求的"针对主体"语义是空的，且这些需求无法在 DGS 之外被 satisfy 复用。建议要么统一改成 dgs.closedLoopBandwidth 形式，要么把需求提升到包级、在 DGSS 中用 satisfy requirement ... by dgs; 建立追溯。Req-FDS-1 同理（连 subject 都没有）。

### 五、需在工具中复核的项（[M]/[L]）

- :>> transformation : AffineTransformationMatrix3d（第501、507、513行）：重定义改类型要求 AffineTransformationMatrix3d 特化 CoordinateTransformation，否则类型不相容。模型注释（第491-493行）已自标 [M]，维持该提醒——这是整个 frame 安置方案的成立前提。

- micro * metre 与 <um> 命名：确认 SI 库是否已含 micrometre（若有且短名冲突，private import SI::* 下会产生歧义）；另外自定义名拼作 "micrometer" 与库的英式 "metre" 拼法不一致，建议统一为 micrometre。

- 单位引用 ['°']、['m/s²']：degree 与 metre-per-second-squared 的带引号符号名是否确在导入的库包中以该确切名字声明。

- 序列整体相等 elements == elements（wire_* 与 transformConsistency_* 约束）：KerML 序列相等语义在目标工具（Syside / Cameo 2026x / 试点实现）中的求值支持。

- calc def getIdealHitLocalZ 嵌在 attribute def TCApertureGeometry 内：attribute def（DataType）内嵌 calc def 的合法性在不同工具中宽严不一；同族的 pointInsideTCAperture 放在了包级，建议统一放包级。

### 六、低优先级与改进建议

- use case 中的 doc 挂错宿主：MeasureClosedLoopBandwidth 和 SolveDGSCommandFromPFTarget 中 then action xxx; 后跟随的独立 doc /*...*/ 在语法上注解的是外层 use case，不是前面那个 action。状态机里的写法（doc 放在 action 花括号内）才是对的，建议统一：then action setupSensor { doc /*...*/ }。

- connect → flow：connect nozzle.outletPort to tc.inletPort 只建立连接，不表达物项传递。液滴与指令的传输建议升级为 flow from nozzle.outletPort.dropletFlow to tc.inletPort.dropletFlow（指令同理），这也让 DropletOutletPort/DropletInletPort 的 in/out 方向真正发挥作用。

- 占位 calc 与约束的可评估性：reachableWorkspace、pointInsideTCAperture、crossingPointAtX 等无 result 表达式，引用它们的 assert/require 约束当前不可评估——作为占位可接受，但建议在注释中统一标注"不可评估直至实现"，避免误以为已被验证。pointInsideTCAperture 注释里的实现其实可以直接落成表达式（库函数都齐了）。

- == true 冗余：reachableWorkspace(...) == true、pointInsideTCAperture(...) == true 可直接省略 == true。

- 行为定义未被使用：GenerateDroplet/PropagateDroplet/CollectDroplet 三个 action def 无任何 perform/usage；use case 里的 action emitDroplet 等也未类型化到它们。下一版可用 perform action emit : GenerateDroplet 接通。

- 注释复制错误：第610、619行的注释 "PF 是 PFCS 的原点" 对 monitorPosition 和 nominalNozzlePosition 不成立，是从第601行复制的。

- Req-1 的字符串几何比较："PF"、"circle"、"YZ-plane through PF" 三组字符串相等比较脆弱，建议引入 enum（如 ApertureShapeKind），顺带 ApertureGeometry.shape : String 也可受益。

- FDS 反馈口语义：feedbackPort : ~ControlSignalPort 意味着 FDS 直接输出 DGSCommand——即控制器算法内嵌于 FDS。若实际架构中控制律在 DGS 控制器侧，更准确的建模是 FDS 输出测量量（如 DropletStability），由 DGS 内部 calc 生成命令。

- 未使用元素：Position3DInFrame、globalRotationConvention、displacementVector（calc）当前无引用，留作文档性声明可以，但建议在 L_op/L_os 上真正调用 displacementVector 派生以收紧自洽性。

### 七、小结

v5.1 在变换数学、标定数值、几何自洽三个维度都经得起符号级验证，结构层（connect、enum、item def）的历史问题也已清理。当前阻碍模型"行为可执行"的核心是两个状态机层面的问题：[H-1] 绑定/赋值冲突使 Fault 第三次"名义可达、实际不可达"，[H-2] 守卫式迁移缺乏触发时机。这两处改完（= → :=，if → accept when），加上 exhibit state 与 :>> ISQ::mass 两个 [M] 项，模型就可以进入 v5.2 做工具内仿真验证了。

需要的话，我可以直接给出 v5.2 的修订 diff（集中在第 689、1199–1205、1213、1235–1316 行）。