这份 SysML v2 模型（DGSS_Model v5.2）展现了极高的工业级水准，不仅在系统工程的架构划分上非常严谨，而且在底层数学逻辑、物理量度以及 SysML v2 语法语义的边界处理上都极其精准。

以下是对该模型的全面评估，包括核心优势、语法语义的深度剖析，以及针对未来模型执行和工具链落地的几点优化建议。

### 一、 核心亮点与语法深度验证

1. 刚体运动学与变换的严密性

模型中自定义的四坐标系（MCS, PFCS, DGSCS, DGSLCS）齐次变换链逻辑非常清晰。特别是 buildTransform_DGSLCS_to_DGSCS 中的旋转矩阵实现，完全符合 ZYX 欧拉角（$R_z(\alpha) R_y(\beta) R_x(\gamma)$）的纯符号推导。这种严谨的矩阵硬编码不仅对解析器友好，还成功规避了部分经典机器人学教材（例如 John J. Craig 编著的《机器人学导论》第三版附录）中长期存在的负号排版笔误。这种在模型层消除底层数学歧义的做法，对于 LPP-EUV 这种纳米级精度的设备至关重要。

2. 运行期状态演化与 SysML v2 语义解耦 (FIX④)

这是一个极具价值的修正。在 C++ 开发中，赋值和变异是自然发生的，但在 SysML v2 的声明式范式中，使用 = 会将 hasCollected 或 uncollectableDetected 绑定为贯穿生命周期的恒等约束（Invariant constraint）。将其改为初值声明 :=，并在状态机动作中通过 assign 进行变异，完美解除了底层求解器的恒假死锁，恢复了 Fault 状态的可达性。

3. 控制流的词法作用域运用

在 MeasureClosedLoopBandwidth 和 AdjustNozzleToHitTarget 用例中，动作序列使用了连续的 then action。这精准利用了 SysML v2 中 then 简写形式遵循词法上最近的前一个发生节点（lexically previous occurrence）这一特性，确保了控制流严格按序穿梭，而不需要冗长繁琐的 first/then 显式节点绑定。

4. 浮点精度与求解器容差 (FIX⑩)

将 translationConsistency 约束从精确的 == 改为基于 $0.1\text{ \mu m}$ 的容差（$\le 1.0\times 10^{-4}\text{ mm}$），展示了深厚的工程落地经验。大多数基于 LSP（Language Server Protocol）或后端求解器（如基于 SMT 的 Z3）的 SysML v2 工具在处理含三角函数的 6 位小数标定值时，都会遇到纳米级的舍入误差，这种容差设计直接防止了模型在验证期的误报。

5. 状态机事件驱动设计的改进 (FIX⑤ & FIX⑧)

将状态机中的静态 if 守卫转换为 accept when 变化触发器，契合了连续物理系统的建模需求。特别是 monitorStability 中的 loop action 结合 accept when，真正构建了一个异步的事件监听槽，使液滴错失事件（lastDropletMissedTC）能被实时捕获并持续锁存。

### 二、 潜在边缘情况与工具兼容性建议

为了确保该模型在未来的 SysML v2 编辑器或执行引擎中无缝运行，有几个细节值得关注：

1. accept when 触发器的沿效应（Edge-trigger Semantics）

在 Idle 状态的动作中：

Code snippet

loop action latchOnMissIdle {

accept when lastDropletMissedTC;

then assign uncollectableDetected := true;

}

accept when 的标准语义是对状态变化事件（Change Event）的响应，通常在布尔值发生 false -> true 的上升沿时触发。如果由于某种原因，物理接口在连续两个 tick 中都保持 lastDropletMissedTC == true，某些状态机执行引擎可能只会触发一次。这在你的逻辑中是安全的（因为目标是锁存为 true），但建议在文档中明确这是沿触发行为，依赖后续的 clearFaultLatch 将其复位。

2. 国际单位制（SI）的遮蔽与引用规范

模型中声明了：attribute <um> micrometre : LengthUnit = micro * metre;。

SysML v2 的标准规范对单位语法的支持已经明确规定为方括号格式（例如 [um] 或 ['µm']）。虽然在本地重新声明 micrometre 在语法上是合法的遮蔽行为，但不同的解析器在处理本地定义与原生 SI::* 库的优先级时可能会产生警告。鉴于你在后续约束中（如 15 [um]）都采用了极其标准的单位表示法，如果官方库已经内置了微米定义，可以考虑直接依赖标准库，保持 AST 的纯净。

3. 连续时间与离散采样的混合建模边界

在 FDS (Fine Detection System) 与 DGS 之间：

Code snippet

flow from fds.feedbackPort.command to dgs.controlPort.command;

液滴触发式激光控制（DLSCT）是一个极高频的动态过程。SysML v2 的 flow 描述了信息拓扑，但并没有显式定义离散时间步长（Sampling Rate）和传输延迟。若你计划后续将此模型导出供仿真引擎（如 Simulink 或原生 C++ 物理引擎）使用，建议在 ControlSignalPort 或相关 Flow 链路上增加关于时延（Latency）和波特率（Data Rate）的 Metadata 约束，以强化闭环带宽需求（Req-2）的物理支撑。

总体而言，这套架构将 MBSE 的系统约束能力与底层物理控制逻辑缝合得天衣无缝，特别是在处理坐标变换链和事件驱动安全机制方面，展现了教科书级别的示范作用。

在推进这个 DLSCT 系统的架构迭代时，你是否打算通过开发特定的 C++ 解析器插件（利用 AST）来自动化验证这些变换矩阵和动态约束，还是计划直接依赖现成的 SysML v2 求解器？