一代舱打靶实验剂量控制分系统

操作流程

- 操作人员及分工：

| 人员 | 责任项 |
| --- | --- |
| 陶翰中 | 分系统系统上电、初始化、液滴空间位置调整及锁定，实验数据记录。 |
| 孙延光 | 液滴、主脉冲、预脉冲及其他传感器时间信号同步及锁定，实验数据记录。 |
| 苏玉琪 | 分系统系统上电、初始化、液滴信号监控，实验数据记录。 |

- 上电及初始化流程

初始化内容包括：

- DGSS上电、连接、初始化、使能、回零；

- STSC上电、连接、设置触发阈值、设置时间同步信号；

- DIM/DDM上电；

- 液滴空间位置测量模块FDS，CDS，YDS相机及CDS照明上电;

- L2D上电、连接、获取当前快反镜、调节台位置。

一代舱实验前单机状态上电检查表

| 单机名称 | 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS | UPS供电正常 |  |  |
| 线缆 | 信号线、供电线、通讯线连接正常。 |  |  |
| DGSS | 上电； 连接； 初始化； 使能； 回零。 |  |  |
| STSC | 上电； 连接串口port:14； 设置触发阈值正常； 设置信号正常。 |  | 是否要与其他单机确认？ DFC,PCAM, FFM,PPL,MPL |
| DIM/DDM | 上电， 激光器工作正常 |  |  |
| 液滴空间位置测量模块 | FDS,CDS,YDS相机内触发成像正常， 位置计算功能正常（加密狗）。 CDS照明（外触发） |  | 脉冲激光器内外触发切换后重新开光 |
| 激光追踪液滴单机 | 上电； 连接串口，port:13 获取快反镜位置正常； 调节台位置正常。 |  |  |
| DCS | 上述检查项正常； 与主控串口通讯正常； 与主控网络通讯正常； 与数据库通讯正常。 |  | 实际数据尚未上报。 |

- 激光打靶测试流程

  - 液滴喷射

开始录制电脑屏幕，等待其他子系统就绪；

等待液滴加压喷射，5 bar时观测液滴是否射出，不做液滴射流方向调整。

  - 调整液滴在大视场标定的名义位置

待加压至20 bar通过DGS将液滴调整至大视场名义位置，记录此时图像数据和DGS位置；

若20 bar无法通过DGS调整液滴穿过名义位置时向现场指挥反馈。

为避免调整液滴至大视场名义位置时导致锡液滴喷射至CFR板上，制定调整策略如下：将液滴Z向调至高于名义位置2mm处，调整液滴Y向至名义位置，再将液滴调整至名义位置。

  - 液滴未锁定状态下稳定性数据采集（可选）

待DG加压至58 bar且锡液滴在FDS、DFC可见时，同时通过FDS和DFC采集图像数据用于液滴未锁定状态下的稳定性数据采集，采集时长2分钟。

  - 锁定液滴在小视场标定的名义位置

待DG加压至58 bar且锡液滴在小视场可见时，将液滴锁定在小视场标定的名义位置，根据DFC成像效果微调标定的名义位置至液滴清晰，判断DDM信号幅值是否为1~3V。

  - 预脉冲空间位置确定，

在确定预脉冲空间位置时，首先将预脉冲激光器设置为内触发81 kHz ，在等离子体相机、CDS等相机中观测液滴是否被预脉冲点亮。

扫描策略：修改小视场标定的名义位置FDS_Y_Position，粗扫100μm步进，精扫20μm步进，观测等离子体相机中出现预脉冲光斑最亮时保存数据，更新名义位置。

  - 预脉冲延迟时间确定

预脉冲外触发（80k），延时根据光斑距离,液滴速度参数初步计算

DIM-PPL ≈ 4395μm。

PPL_delay = 4395(μm)/40（μm/μs）≈ 109.875μs。

DFC照明设置为PPL+6μs,便于观察预脉冲是否打中液滴靶。

RESERV1 :能量探测计 PPL_delay+1.2μs；

DFC_IL : PPL_delay+6μs(看5μs后靶形)；

DFC : PPL_delay(看5μs后靶形)；

PCAM : PPL_delay；

FFM1 : PPL_delay(连续)+1μs；

FFM2 : PPL_delay(连续)+2.3μs +5.7μs；

PPL : PPL_delay；

MPL : PPL_delay+2.3μs；

扫描策略：

修改预脉冲延时粗扫0.5μs步进，精扫0.2μs步进。

  - 序列模式测试（可选）

需要在STSC界面中将Ch02（DFC_ILL）设置为序列模式，参数Seq.pulse step:0.5; 参数Seq.pulse count:10 即0.5μs延时变化量，共步进10次。

  - 主脉冲空间位置确定

DGS此时不做动作，待调整主脉冲快反镜角度，观测到等离子体相机中主脉冲光斑最亮时确定光斑位置。

  - 主脉冲延时确定

默认延时7μs,主脉冲激光器响应时间4.7μs，故STSC主脉冲延时应在预脉冲基础上增加2.3μs。

扫描策略：

修改预脉冲延时粗扫0.2μs步进，精扫0.1μs步进,得到MPL_Delay

  - 突发模式打靶

根据连续模式的延时进行修改：

RESERV1（能量探测计） : 1.2μs

DFC_IL :6μs

DFC : 0μs

PCAM : 0μs

FFM1 : PPL_delay(连续) - 3.2μs +1μs

FFM2 : MPL_Delay- 5.5μs +5.7μs

PPL : PPL_delay(连续) - 3.2μs

MPL : MPL_Delay - 5.5μs

  - 靶形漂移等异常处理

靶形变差时调整策略：

FDS锁定的名义位置Y方向，原因可能为激光Y漂移或者液滴射流方向改变，在调整Y。

同时可能还需要调整延时，此时所有通道一起调整（至少主、预脉冲一起）。

  - 实验结束及停机动作

- 等待锡液滴停止喷射；

- 停止电脑屏幕录像；

- 关闭大视场照明软件；

- 查看并记录STSC延时值；

- 查看并记录调节台和快反镜位置；

- 查看并记录DGS最终位置；

- DGS回零；

- 电脑关机，设备下电。