还有哪些需要改进和优化的地方呢？

3:31 PM

## 模型改进与优化建议

在前面提到的几个问题基础上，我从模型完整性、一致性、可执行性、工程实用性四个维度，列出更系统的改进点。

### 一、结构与一致性问题

#### 1. DGSS 中坐标定义存在冲突

sysml

part tc : TC {

:>> collectionPosition {

:>> x = -310.0930 [mm];

:>> y = 0 [mm];

:>> z = 0 [mm];           // ← 这里是 0

}

}

但 TCApertureGeometry.centerPosition 默认是 z = 5.9873 [mm]。两个本应一致的"开口中心位置"取值不同，会导致 DropletCollectedByTC 约束判定不可靠。建议：去掉 collectionPosition，统一使用 aperture.centerPosition，或加 bind 约束强制对齐。

#### 2. nominalNozzlePosition 与 Nozzle.currentPose 缺少绑定

sysml

item nominalNozzlePosition : SpatialReferencePoint { ... x = 410.453510 [mm] ... }

这个名义位置定义了，但 DGSS 中并没有把它与 nozzle.currentPose.position 关联起来，也没有体现"DGS 调整后 nozzle 偏离名义位置多少"。建议：增加 positionOffset = currentPose.position - nominalNozzlePosition.position 类的派生属性。

#### 3. DGS 的 commandedXxx 与 currentPose 没有关联

DGS 有 6 个 commandedTx/Ty/...，也有 currentPose : Pose6DOF，但两者之间没有任何约束。理想情况应该是：

sysml

// 在稳态下 currentPose ≈ command 经运动学变换后的结果

建议：增加 forwardKinematics 计算函数，并约束 currentPose == forwardKinematics(commanded...)。

#### 4. Nozzle 与 DG / DGS 的装配关系不完整

sysml

part def DGSS {

part dgs    : DGS;

part body   : DG;

part nozzle : Nozzle;

...

}

三个部件并列存在，但没有通过 connect 把 MechanicalMountPort 连起来。建议：

sysml

connect dgs.loadPort to body.stageMount;

connect body.nozzleMount to nozzle.mountingPort;

否则"DGS 移动会带动 Nozzle"这件事在模型中没有体现。

### 二、缺失的关键模型元素

#### 5. 缺少运动学传递关系 (Kinematic Chain)

整个模型最核心的物理因果链是：

DGS 指令 → DG 位姿变化 → Nozzle 位姿变化 → 液滴初始位置/方向变化 → 轨迹变化 → 命中

但模型中没有任何一个环节把"DGS 命令"和"Nozzle 实际位姿"连起来。这意味着 AdjustNozzleToHitTarget 用例中的 computeDGSCommand 没有可计算的依据。建议增加：

sysml

calc def dgsToNozzleKinematics {

in dgsPose : Pose6DOF;

in mountingOffset : Position3D;

return : Pose6DOF;  // nozzle 位姿

}

#### 6. 缺少传感器与反馈回路建模

Req2 谈"闭环带宽"，测试用例提"共焦位移传感器"，但模型里没有任何传感器对象。建议：

sysml

part def ConfocalDisplacementSensor {

attribute samplingRate : FrequencyValue;

attribute resolution : LengthValue;

attribute measurementRange : LengthValue;

port signalOut : SensorSignalPort;

}

part def ClosedLoopController {

in feedback : SensorSignalPort;

out command : ControlSignalPort;

attribute bandwidth : FrequencyValue;

}

并在 DGSS 中实例化、连接，形成完整闭环。

#### 7. 缺少时间属性 / 动态行为模型

BallisticTrajectory 用 P(t) = P0 + V0·t + 0.5·g·t² 描述，但模型里没有定义：

- 飞行时间 (time of flight)

- 液滴生成频率 (typical EUV 系统是 ~50 kHz)

- 液滴间距

建议：增加 dropletGenerationRate, timeOfFlight, dropletSpacing 等属性。

#### 8. 缺少误差源 / 公差链

工程上液滴命中精度由多个误差源叠加：

- 喷嘴方向偏差

- DGS 定位误差

- 装配误差

- 振动

- 气流扰动

建议：增加 ErrorBudget 部分，把各项误差贡献量化并校核与开口尺寸的关系。

### 三、需求与约束的可执行性

#### 9. 多个关键属性未赋值，导致需求无法判定

| 属性 | 状态 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| achievableAdjustableRegionDiameter | 未赋值 | Req1 无法判定 |
| closedLoopBandwidth | 未赋值 | Req2 无法判定 |
| meanGasVelocity / gasVelocityRMS | 未赋值 | 弹道扰动无法计算 |
| bandwidthTestAmplitude | 未赋值 | 测试规范不完整 |
| Droplet.initialSpeed / mass / diameter | 未赋值 | 弹道无法仿真 |

建议：为每个属性赋默认值或标注"待标定 (to be calibrated)"。

#### 10. 占位函数缺少可执行实现

reachableWorkspace、pointInsideTCAperture、distancePointToLine、computeBallisticTrajectory、crossingPointAtX 都是空函数体。建议：至少对几何函数 (pointInsideTCAperture、distancePointToLine) 给出可执行表达式，这些是 SysML v2 表达能力范围内的。

#### 11. Req1 的几何匹配约束过严

sysml

assume constraint regionGeometryMatch {

achievableAdjustableRegionCenter == requiredAdjustableRegionCenter and

achievableAdjustableRegionPlane  == requiredAdjustableRegionPlane  and

achievableAdjustableRegionShape  == requiredAdjustableRegionShape

}

用字符串相等判定几何形状一致，易碎且不可扩展。如果实际可调区域是椭圆或多边形而非圆，模型直接无法满足。建议：用结构化几何对象（如 ApertureGeometry）替代字符串。

#### 12. 缺少需求之间的派生与可追溯关系

Req1、Req2、DropletBallisticBudget、IdealGoal 之间没有显式 derived from 或 satisfy 关系。建议：明确建立"上层目标 → 子需求"的可追溯链，符合系统工程 V 模型。

### 四、新增建议的需求与用例

#### 13. 缺少几个关键需求

| 缺失需求 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 定位精度 | DGS 静态定位精度，例如 ≤ 1 μm |
| 重复精度 | DGS 多次回到同一指令位的散布 ≤ 0.5 μm |
| 稳态分辨率 | 最小可分辨步长 |
| 跟随误差 | 动态跟踪情况下的位置误差 |
| 温度稳定性 | 工作温度范围内的零点漂移 |
| 响应时间 | 阶跃 10 μm 的调节时间 ≤ X ms |
| 承载能力 | DG 重量上限 / DGS 额定负载 |
| 使用寿命 | 累积行程或工作时长 |

建议：把这些常见的运动控制类需求补全，模型才算完整。

#### 14. 缺少与 Req1/Req2 配套的验证用例

模型只有 MeasureClosedLoopBandwidth 验证 Req2，但 Req1（可调范围）没有对应的验证用例。建议：

sysml

use case def VerifyAdjustableRegion {

// 在 YZ 平面上扫描 DGS 指令网格，记录可达落点，

// 拟合最大内切圆，与 15 mm 比对

}

#### 15. 测试用例可以更结构化

当前 MeasureClosedLoopBandwidth 是流程化的 action 链，但没有显式的输入参数与输出指标。建议：

sysml

use case def MeasureClosedLoopBandwidth {

in stepAmplitude : LengthValue = 10 [um];

in testedDOF : String;

out measuredRiseTime : TimeValue;

out measuredBandwidth : FrequencyValue;

out overshoot : Real;

out settlingTime : TimeValue;

...

}

这样测试报告可以直接映射到这些输出。

### 五、可扩展性与文档质量

#### 16. 命名风格不统一

- 中文/英文混用：weight :>> ISQ::mass 用 weight，但其他属性用英文

- 字符串与枚举混用：bandwidthTestExcitationType = "swept sine | chirp | white noise" 把三个候选挤在一个字符串里

- 单位不统一：阶跃幅度文档说 10 μm，但 bandwidthTestAmplitude 类型是 LengthValue 未赋值

建议：定义枚举类型替代字符串组合：

sysml

enum def ExcitationType { sweptSine; chirp; whiteNoise; pseudoRandom; }

#### 17. 缺少版本、作者、修订记录元数据

工程模型应包含：

sysml

package DGSS_Model {

doc /* Version: 1.0

* Author: ...

* Date: 2026-05-27

* Change history: ... */

}

#### 18. 缺少视图 (Views) 定义

SysML v2 支持 view def，可以为不同 stakeholder 定制视图：

- 控制工程师视图：DGS、传感器、控制器

- 光学工程师视图：PF、Monitor、轨迹

- 机械工程师视图：装配、Shroud、TC

建议：增加 view def 提升模型可读性。

#### 19. 缺少分析用例 (Analysis Cases)

use case 主要描述执行流程，但模型缺少分析类用例，例如：

- 弹道蒙特卡洛仿真

- DGS 工作空间扫描

- 容差敏感性分析

建议：增加 analysis def 元素。

### 六、改进优先级建议

如果只能做几件事，按 ROI 排序：

| 优先级 | 改进项 |
| --- | --- |
| P0（必做） | 修复 TC 坐标冲突 (#1)、补全运动学链 (#5)、为关键属性赋值 (#9) |
| P1（重要） | 增加传感器/控制器建模 (#6)、补全装配 connect (#4)、几何函数实现 (#10) |
| P2（建议） | 增加定位精度等需求 (#13)、Req1 验证用例 (#14)、误差预算 (#8) |
| P3（锦上添花） | 视图定义 (#18)、分析用例 (#19)、版本元数据 (#17) |

### 总结

当前模型在结构清晰度和工程思想表达上已经相当出色，主要短板在于：

- 物理因果链未闭合：DGS 指令 → 喷嘴位姿 → 轨迹 → 命中之间缺关键传递

- 数据未赋值：多个关键属性是声明而非数据，需求当前不可判定

- 闭环回路不完整：传感器、控制器作为对象未建模

- 需求覆盖度有限：除了行程与带宽，常见运动控制需求缺失

- 函数实现停留在注释：几何与运动学计算需要可执行表达式

把这些补齐后，模型才能真正支持仿真验证、自动需求检查和工程交付。