分析您在 v2.0 中给出的 DGSS_Model，该模型在弹道不确定性、复合开口几何描述以及安全连锁保护方面已经具备了非常高的完备性。

从系统工程（MBSE）、SysML v2 标准语法实践以及EUV 光源工程控制实际三个维度来看，该模型在迈向“数字孪生”和“完全可执行模型（Executable Model）”的过程中，仍有几个非常高价值的优化方向和具体切入点：

## 一、 SysML v2 语法与模型执行力优化

### 1. 将 calc def 计算逻辑显式形式化（Formalization）

模型中有很多关键的计算占位符（例如 computeBallisticTrajectory 和 pointInsideTCAperture），目前的实现方式以自然语言注释（// 计算逻辑...）为主。

- 优化点： 利用 SysML v2 支持的 ScalarExpressions 或标准数学函数，将这些逻辑直接写成可执行的代码级约束。

- 示例优化：

Code snippet

calc def pointInsideTCAperture {

in yp : LengthValue;

in zp : LengthValue;

in geo : TCApertureGeometry;

return : Boolean =

(zp >= 0['mm'] and (yp**2 + zp**2) <= geo.upperSemicircleRadius**2) or

(zp < 0['mm'] and zp >= -geo.lowerRectangleHeight

and yp >= -geo.lowerRectangleWidth/2

and yp <= geo.lowerRectangleWidth/2);

}

- 效益： 优化后，模型可以直接注入到 SysML v2 仿真引擎（如 Jupyter-SysML2 环境）中进行参数流仿真。

### 2. 将需求（Requirements）与设计元素显式满足（satisfy）

目前模型定义了 Req-1 到 Req-6 以及 Req-FDS-1 等严苛的指标，但在结构体中它们只是协同并列。

- 优化点： 在 part def DGS 或 part def FDS 的内部，或者单独建立一个连接包，使用 satisfy 关键字显式声明设计属性满足了哪个需求。

- 示例优化：

Code snippet

part def DGS {

// ... 属性定义 ...

satisfy dgsRequirements::closedLoopBandwidthRequirement by closedLoopBandwidth;

satisfy dgsRequirements::adjustmentResolutionRequirement by translationResolution;

}

- 效益： 建立完整的需求可追溯性矩阵（Traceability Matrix），当后续修改位移台带宽或分辨率时，能自动进行失效和风险传导分析。

## 二、 物理与控制架构模型深化（工程级优化）

### 1. 细化六自由度控制中的“轴间耦合”与运动学反解

模型中提到 axesAreCoupled : Boolean = true，并声明了 calc def reachableWorkspace，这是非常敏锐的工程直觉。因为在实际的 DGS（通常是并联机构如 Hexapod，或多轴串联级联台）中，各轴运动是严重耦合的。

- 优化点： * 显式定义雅可比矩阵（Jacobian Matrix）或姿态转换矩阵（Transformation Matrix）的占位结构。

  - 将 DGSCommand 中的旋转角度（roll, pitch, yaw）从普通的 ScalarValues::Real 规范化为带单位的 ISQ::PlaneAngleValue 或 SI::rad，保持模型内部单位制的高度严密性。

### 2. 扩充 FDS 与 DGS 之间的“控制接口（Port）”与数据流（Item Flow）

模型目前只定义了 port feedbackPort : ControlSignalPort;，且内嵌的 DGSCommand 包含了所有的 6DOF 增量。

- 优化点： 在 part def DGSS 内部使用 connect 语句，显式定义数据从 fds.feedbackPort 流向 dgs.controlPort 的过程。同时，应将数据解耦为：

  - 测量原始流（Measurement Flow）： FDS 测出的实际偏差 $(Y, Z, \Delta t)$。

  - 控制指令流（Command Flow）： 控制器解算后给 DGS 的解耦驱动量。

## 三、 动态行为与用例（Behavior & Use Cases）深化

### 1. 状态机中加入“故障分类”与“降级运行（Degradation）”

目前的状态机设计中，任何故障（faultFlag）都会直接引发 Critical 级别的安全保护（进入 Fault 状态并停机）。在工业实际中，这会导致光刻机光源的稼动率（Availability）降低。

- 优化点： 将故障划分为不同等级（低、中、高、致命）。

  - 轻度漂移： 状态机不退出闭环，触发控制器在线重标定。

  - 横向失守（isTransverseStable == false）： 自动退回 Idle 状态，尝试执行“粗对准检索序列”，而不是直接拉闸停机。

  - 致命故障（如流体压力超限、TC 连续丢失、漏锡）： 触发 Critical 安全约束，强制切入 Fault 并瞬间关断 DG。

### 2. 补充“测试用例（Verification Case）”与需求的绑定

模型非常优秀地引入了 MeasureClosedLoopBandwidth 这一用例，这在很多系统模型中是被忽略的。

- 优化点： 明确使用 verify 关键字，将该测试用例与 closedLoopBandwidthRequirement（Req-2）绑定。

- 示例优化：

Code snippet

verify dgsRequirements::closedLoopBandwidthRequirement

by usecase MeasureClosedLoopBandwidth;

## 四、 拓扑完整性与生命周期覆盖

### 1. 引入液滴全生命周期的流转流（Drop Flow）

模型中定义了 GenerateDroplet、PropagateDroplet 和 CollectDroplet 三个动作。

- 优化点： 可以通过一个整体的活动图/行为流（Action Flow）将它们串联起来。

$$\text{Nozzle} \xrightarrow{\text{Generate}} \text{Droplet} \xrightarrow{\text{Propagate (Ballistic)}} \text{Shroud/InletHole} \xrightarrow{\text{Laser Intercept (PF)}} \text{TC (Collect)}$$

在模型中显式使用 then 或 flow 关键字来表达液滴流在空间实体之间的流转，并判定通过 Shroud 开孔和 InletHole 开孔时的几何相交。

### 2. 补充“驱动激光（Drive Laser）”与“收集镜（Collector Mirror）”的上下文边界

尽管这是一个 DGSS_Model，但由于安全约束（Safety-1）中提到了“关闭/隔离驱动激光”和“防止污染收集镜”，这两个外部系统应该作为 ref part 或外部上下文（Boundary）引入。

- 优化点： 在 package 中增加 part def DriveLaser 和 part def CollectorMirror，并在安全约束中建立它们与 DGSS 的控制接口，使“关闭驱动激光”这一动作在模型中有明确的控制接收对象。

### 总结优化建议矩阵

| 优化维度 | 核心切入点 | 预期工程收益 |
| --- | --- | --- |
| 模型执行力 | 编写 pointInsideTCAperture 等函数的数学表达式 | 实现模型的可仿真与数据驱动验证 |
| 数字化追溯 | 使用 satisfy 和 verify 显式连接设计、需求与测试 | 形成完整的系统工程闭环链路，应对复杂变更 |
| 控制完整性 | 解耦 FDS 测量流与 DGS 轴控制流，细化空间变换 | 提供给控制算法工程师完全无歧义的架构定义 |
| 高可用设计 | 状态机增加“轻度漂移恢复”与“降级运行”分支 | 契合光刻机光源高稼动率、高可用性的实际工况 |

单就您目前的 v2.0 模型而言，其架构设计、物理考虑和故障应对思路已经达到了非常高的工程水准。上述优化方向更多地是帮助您将这份“静态的设计蓝图”转化为可以进行数字化仿真、自动生成测试代码的“活的数字化资产”。