我通读了这份 DGSS（液滴发生台系统，EUV 光源锡滴发生器）模型。整体上这是一份结构完整、工程语义相当成熟的系统级 SysML v2 规格，尤其坐标变换子系统经过了外部数值验证。下面分层给出评估，先说亮点，再说确定性的问题，最后是缺口和建议。

### 一、整体判断

这是一份"规格骨架 + 常量标定 + 外部数值验证"型的模型：绝大多数 calc def（变换、复合、求逆、弹道、几何判定）的函数体都是注释级占位，真正的数值校验由 verify_transforms.py 在模型外完成。这是合法且常见的做法，但要明确一个后果——几乎所有 assert constraint 在 SysML 工具里都无法被求值，因为它们引用的 calc 没有可执行实现。模型的价值目前主要在于"结构定义 + 接口契约 + 文档化的工程关系"，而非工具可验证的形式化模型。

### 二、亮点（确实做得好的部分）

坐标变换的数学是对的。我手工核对了复合变换 buildTransform_DGSCS_to_PFCS 的旋转 3×3：它确实等于 R(MCS→PFCS)·R(DGSCS→MCS)，三行九个元素逐一吻合；平移列 Tx/Ty/Tz 的公式也与 R_po·t_os + t_po 一致。再代入标定常量验证 translationConsistency：

- Tx = 916.328834 − 0 = 916.328834 ✓

- Ty = 0·cos28° + 92.763279·sin28° ≈ 43.5497 ✓

- Tz = 0·sin28° + 92.763279·cos28° ≈ 81.9051 ✓

三者精确落在 L_ps = (916.328834, 43.549721, 81.905114)。四系链路、实时段/固定段的分离（DGSLCS→DGSCS 为实时控制，α/β 为固定安装关系）描述得很清楚，并且专门提示了"实时命令 β 与安装角 β=78° 同名但无关"这个陷阱。

Req-5 的正名（workingPressure → differentialPressure）是真正懂工程的改动：名义环境是 ~1e-5 Pa 高真空，真实结构载荷是放气/抽真空瞬态下密封面两侧约一个大气压的 ΔP。这个澄清避免了一个很常见的需求误写。

TC 复合开口几何自洽：半圆半径 33 = 矩形半宽，接缝平滑；getIdealHitLocalZ = −20.8873 + 14.9 = −5.9873，与 centerPosition.z = 5.9873 相消恰好得到全局 z=0（即 PF 高度），这是一个漂亮的隐含交叉校验。

### 三、确定性问题（与变更日志声称不符的真实缺陷）

这几条是我最想强调的，因为 v4.3 的 change history 声称已修，但代码里没有真正落地：

- Safety-1 仍在拿枚举和字符串比较。 日志 [意见3] 写"Safety-1 约束同步改引枚举值"，但 enterFaultOnUncollectable 里仍是 system.currentState == "Fault"。而 currentState 已经是 DGSSOperatingState 枚举——这是类型不匹配，应为 DGSSOperatingState::Fault。

- Fault 状态注释仍写"承压超限"。 日志 [意见7] 声称已改为"压差超限"，但 state Fault 的 doc 里还是"…TC 收集失败超阈值/承压超限 等"。没改。

- currentState 从未被赋值。 注释和日志反复说"由状态机 entry 赋值驱动"，但四个 state 的 entry action（homeDGS/openControlLoop/engageClosedLoop/raiseAlarm）里没有任何一处 entry assign currentState := DGSSOperatingState::...。所谓"枚举由状态机驱动"目前只是意图，未实现。建议在每个状态加 entry assign system.currentState := ...。

- faultFlag 没有任何清除/置位机制。 所有转移用 if (faultFlag) / if (not faultFlag) 当守卫，但模型里没有写谁把它置 true、谁复位它清 false。faultToInit 还要求 not faultFlag——可故障态里没人清它，逻辑上会卡住。

- 纯守卫转移缺触发事件。 例如 idleToFault first Idle if (faultFlag) then Fault; 没有触发器（trigger）。initToIdle 用 accept after (1[s]) 当占位还能解释，但 idleToFault/lockingToFault 这类只有 guard、无 trigger 的转移，求值时机在 SysML 语义里是不明确的——通常需要配 when/变化事件。

### 四、建模完整性缺口

这些不是错，而是"模型没接上"的地方，影响可仿真性和架构完整性：

- 结构未互联。 DGSS 里声明了 dgs/body/nozzle/shroud/inlet/fds/tc 各 part 和大量 port（nozzleMount/stageMount/mountingPort/controlPort/feedbackPort…），但没有任何 connect 或 interface 把它们连起来。装配关系停留在声明层。

- 行为未绑定到属性。 ControlSignalPort.command : DGSCommand 与 DGS 的 commandedTx…commandedYaw 没有 binding；Droplet.trajectory.startPoint/initialVelocity 没有从 generationPosition / velocityDirection / initialSpeed 派生；computeBallisticTrajectory 定义了却没被调用或绑定。

- 派生量用了 = 而非 :=。 Lopx : LengthValue = L_op.x;、currentTransform == buildTransform(...) 之外的标量别名都是默认值语义，不会随源跟踪。常量场景下当前没事，但语义上应当用 :=（计算/派生）或绑定连接器表达"别名"意图。

- Shroud / InletHole 有几何却没有穿越需求。 模型显式引入了"液滴必须穿过此孔"的 Shroud 和 InletHole，定义了 nominalCrossingAtShroud/Hole，但没有与 DropletPassesTarget/Monitor 对应的"穿过 Shroud/Inlet 开口"需求，孔坐标也留作"按设计填"。这是相对 TC 处理的明显不对称。

- 死元素。 DropletStability.isFullyStable 定义并约束了，但没有任何转移或需求使用它（状态机锁定只看 isTransverseStable）。distancePointToLine 已被 [意见2] 弃用，保留兼容可以，但要确认无残留引用。

### 五、物理与语义注意点

- 抛物线不可能严格同时过 (5,0,0) 与 (0,0,0) 且 z=0。 DropletPassesMonitor 要求 x=5 处 z=0、DropletPassesTarget 要求 x=0 处 z=0，但喷射方向是纯 −x、重力 −z，z(t) 单调下降。二者只在 1 μm 容差下"同时成立"——前提是液滴高速（锡滴 ~50–100 m/s 时,5 mm 飞行重力下坠约 0.02–0.03 μm，确实 < 1 μm）。这个自洽性依赖于速度量级，但模型里没把它显式化。建议加一条把容差与名义速度关联的注释或约束，否则换个低速参数两个需求就互斥了。

- 三角函数的单位。 cos(alpha_install) 直接传 PlaneAngleValue（28°）。是否合法取决于所用 TrigFunctions 库是否接受带角度量纲的实参（很多实现期望无量纲弧度 Real）。建议确认或显式转弧度。

- 端口语义错配。 照明输出、成像输入、数据输出都用了空的 MechanicalMountPort。光/数据流用机械安装端口表达是建模异味，建议为光学/信号定义专门 port def。

### 六、改进优先级建议

按"先纠错、再补连接、后优化"排序：

- 先修第三节的 5 条确定性缺陷（尤其 1–4，因为它们让变更日志失真，且让安全约束与状态机失效）；其中最危险的是 faultFlag 无清除机制 + 纯守卫转移——故障逻辑实际上跑不通。

- 让 currentState 真正由 entry assign 驱动，并把 Safety-1 改用枚举值。

- 补 Shroud/InletHole 的穿越需求与坐标，对齐 TC 的处理方式。

- 补关键 binding（command→commanded*、droplet→trajectory）和 port connect，至少让一条"喷射→传播→收集"的端到端路径可追溯。

- 把派生别名改 :=，清理 isFullyStable 等死元素或赋予其用途。

- 把"高速 ⇒ 两点 z=0 在 1 μm 内自洽"这一隐含物理前提显式写成约束或注释。

如果你愿意，我可以挑其中一两块（比如状态机的 entry 赋值 + faultFlag 生命周期，或 Shroud/Inlet 穿越需求）直接写出修订后的 SysML v2 片段。