我来全面评估这个 DGSS_Model (v4.2) SysML v2 模型。

### 整体评价

这是一个质量较高、工程意识强的系统模型,围绕 EUV 光源的液滴生成器系统(Droplet Generator System)展开,涵盖了坐标变换、运动控制、稳定性、安全约束和状态机。版本演进记录清晰,数值经过 verify_transforms.py 验证。下面分维度评估,并指出若干实质性问题。

### 一、值得肯定的设计

坐标系建模是亮点。四系链 DGSLCS→DGSCS→MCS→PFCS 区分了"实时控制运动段"与"固定安装段",并用齐次变换矩阵显式表达。displacementVector 的 L_ab = b − a 约定统一,且 translationConsistency 约束用 Rx(α) 联系三系而非简单相减,这一点是正确的——很多模型会在这里出错。需求(Req-1~6)结构规范,assume/require 区分得当,安全约束与状态机联动也设计得比较完整。

### 二、实质性问题

1. translationConsistency 约束在数值上不自洽(需核验)

约束声明 Lpsx == Losx - Lopx,代入数值:916.328834 − 0.000000 = 916.328834 ✓。 但 Lpsy == (Losy−Lopy)·cosα + (Losz−Lopz)·sinα:Losy−Lopy = 0(两者 y 都是 −41.524524),Losz−Lopz = 1341.435967 − 1248.672688 = 92.763279。则 Lpsy = 0·cos28° + 92.763279·sin28° = 92.763279 × 0.469472 ≈ 43.549 ✓。 Lpsz = (Lopy−Losy)·sinα + (Losz−Lopz)·cosα = 0 + 92.763279·cos28° = 92.763279 × 0.882948 ≈ 81.905 ✓。

数值是自洽的,这一点验证通过,值得肯定。但请注意:P_in_MCS 与 S_in_MCS 的 y 分量完全相等(−41.524524),这意味着 PF 点和 DGS 原点在 MCS 的 y 上重合——这是真实标定还是占位巧合?建议在文档中明确,否则后续若有人修改其一会破坏一致性。

2. DGSCommand 的角度类型不一致

item def DGSCommand 中 roll/pitch/yaw 是 ScalarValues::Real(无量纲),而模型其它所有地方(Pose6DOF、buildTransform_* 的输入、DGS 的 commandedRoll 等)都用 PlaneAngleValue。这会在 issueDGSCommand 打包时引入单位歧义(弧度?度?)。建议统一为 PlaneAngleValue。

3. 旋转约定的命名易混淆

buildTransform_DGSLCS_to_DGSCS 的输入命名为 alpha_Rz / beta_Ry / gamma_Rx,而安装角也叫 alpha_install / beta_install。注释虽强调"此 β 与固定 β=78° 无关",但复用 α/β/γ 字母极易在反解(SolveDGSCommandFromPFTarget)时造成人为错误。建议实时命令角改名为 cmdYaw/cmdPitch/cmdRoll 或 psi/theta/phi。

4. Pose6DOF 与 buildTransform 的欧拉序冲突风险

Pose6DOF 用 <Rx>roll, <Ry>pitch, <Rz>yaw 命名,但变换构建用 R = Rz(α)·Ry(β)·Rx(γ)(ZYX 内旋)。transformConsistency_sl 约束把 commandedYaw→alpha_Rz, commandedPitch→beta_Ry, commandedRoll→gamma_Rx,映射是对的,但 Pose6DOF 本身没声明它代表哪种欧拉序。currentPose 在多处使用却无变换语义绑定,建议显式标注欧拉序约定。

5. DropletStability 的 X 方向测量方法存疑

文档说 X(纵向)稳定性由"到达监测平面的时间抖动 Δt × 名义速度 |V0|"估算,但 FDS 的 DetectionComponent 只有 timingResolution 和横向 fieldOfView_Y/Z,没有提供 |V0| 的来源或纵向位置基准。longitudinalSigma3_X 如何实测缺乏闭环定义。Req-FDS-1 也只约束了 Y/Z 分辨率,未约束时序分辨率与 X 方向阈值的关系。

6. 状态机转移用占位事件

initToIdle、faultToInit 用 accept after (1[s]) 作占位,注释说"实际由 verifyInitComplete 完成事件触发"。这在可执行/可验证模型里是隐患——accept after 是真实计时转移,会被仿真当真。建议定义显式信号事件(如 accept initDone : InitCompleteSignal)。

7. SafetyConstraint 的约束逻辑过弱

enterFaultOnUncollectable 写成 currentState=="Fault" or faultFlag==false,等价于"faultFlag 为真则必须在 Fault 态"。逻辑本身对,但它只约束了状态一致性,没约束触发——即没有约束"当 pointInsideTCAperture==false 时 faultFlag 必须置位"。触发条件 (a)~(d) 全在文档注释里,没有形式化。安全关键需求应当可验证。

8. 几何与坐标系混用

monitorPosition 等在 PFCS 定义,而 TCApertureGeometry.centerPosition.x = −310.0930 mm、nominalNozzlePosition.x = 410.453510 mm 也标为 PFCS。但弹道 BallisticTrajectory 用 crossingPointAtX 沿 x 平面切片,默认液滴沿 −x 飞行(喷嘴方向 dx=−1)。需确认所有这些点确实在同一 PFCS 且 x 轴定义一致——TC 在 x=−310(PF 后方),喷嘴在 x=+410(PF 前方),液滴 −x 飞行穿过 PF 到 TC,几何上自洽,但建议加一条断言锁定。

### 三、次要问题

DropletCollectedByTC 约束里 crossingPointAtX(...) 被调用三次(求 .y 和 .z 各算一次轨迹交点),计算冗余且若实现有副作用会不一致,建议先存中间变量。TCApertureGeometry.getIdealHitLocalZ 注释算出 −5.9873,恰好等于 centerPosition.z=5.9873 的相反数,二者关系应显式约束而非靠注释。distancePointToLine 仍以"Line"命名却接收 BallisticTrajectory(已是抛物线),命名与语义不符。Shroud.aperture 和 InletHole.aperture 的 centerPosition 都留空("按设计填"),弹道是否穿过它们没有对应需求(只有 TC 有 DropletCollectedByTC)。

### 四、建议优先级

需立刻处理的是 #2(类型不一致,会出实际 bug)、#6(占位计时转移会污染仿真)、#7(安全需求不可验证)。其次是 #3/#4(命名与欧拉序约定,影响可维护性)。#5 需补充 FDS 纵向测量链路定义。其余为完善性改进。

需要我针对某一项给出具体的 SysML v2 修改片段吗?例如把安全触发条件形式化,或重构状态机的事件触发。