这份模型在系统架构和几何传递上已经非常完善，但如果将其定位为可用于驱动仿真验证、甚至是向后对接数字孪生（Digital Twin）的“工业级”可执行模型，在以下几个维度还有进一步的优化空间：

### 1. 行为数据流与接口的显式绑定 (Explicit Data Flows)

目前模型中定义了精确的装配结构（part）和端口（port），状态机中也提到了 trackReference 等行为，但在组件级别，数据流并没有明确跑通。

- 优化点： 显式建立 FDS 反馈端口到 DGS 控制端口之间的内部连接（connection）与信息流（item flow）。

- 实现建议： 在 DGSS 内部增加绑定关系，说明 fds.measuredStability 或原始偏差数据是如何传递给 dgs 的控制算法的。

Code snippet

part def DGSS {

// ... 原有部件定义 ...

connection feedbackLoop connect fds.feedbackPort to dgs.controlPort {

flow fds.measuredStability from fds.feedbackPort to dgs.controlPort;

}

}

### 2. 时序建模与多速率并发控制 (Timing & Multi-rate Execution)

EUV 液滴生成是极高频的物理过程（通常在 50 kHz - 100 kHz 量级），而 FDS 的采样率以及 DGS 的闭环控制带宽（Req-2 中定义为 ≥ 5 Hz）处于完全不同的时间尺度。

*   **优化点：** 引入时序约束，明确系统中的慢动态（DGS 机械响应）与快动态（液滴生成与光学触发）之间的执行率（Execution Rate）差异。

*   **实现建议：** 在 `action` 或 `state` 中显式添加时间语义。例如，明确 `trackReference` 的控制周期，以及 FDS 提取 `isTransverseStable` 时的滑动时间窗口计算频率，这对于后续利用 Python/C++ 编写的控制器代码生成至关重要。

### 3. 公差与标定不确定性的参数化 (Tolerance & Uncertainty Modeling)

模型中 `DGSInstallationCalibration` 的参数（如 $\alpha = 28^\circ$, $\beta = 78^\circ$）目前被硬编码为绝对的理想标量。在精密工程中，标定误差和安装公差对液滴落点散布有决定性影响。

*   **优化点：** 为安装角和位移向量引入不确定性区间或统计分布。

*   **实现建议：** 可以使用区间类型或利用 SysML v2 的扩展机制为标定值增加公差属性（如 `+/- 0.05°`）。这样在进行弹道偏差预算（`DropletBallisticBudget`）时，可以直接驱动蒙特卡洛（Monte Carlo）分析，验证极端公差累积下系统是否依然满足 `DropletCollectedByTC` 需求。

### 4. 物理装配约束的语义深化 (Mechanical/Spatial Constraints)

`MechanicalMountPort` 目前是一个空的端口定义。在将系统工程模型向三维空间过渡时，接口不仅仅是信息传递，更代表着刚体约束。

*   **优化点：** 赋予机械端口具体的空间运动学自由度（DOF）约束语义。

*   **实现建议：** 明确 `nozzleMount` 和 `stageMount` 是法兰连接、运动副还是具有特定刚度矩阵的柔性连接。在向后对接可编程 CAD 工具（例如利用 CadQuery 自动生成靶向舱或测试台架的参数化外壳）时，这些显式的接口物理约束能够直接转换为 CAD 装配代码。

### 5. 异常状态的具体触发逻辑 (Fault Triggering Mechanisms)

在 `DGSSStateMachine` 中，任何状态都在监控 `faultFlag` 跳转到 `Fault` 状态，但 `faultFlag` 被置位的具体内部逻辑缺乏行为层次的描述。

*   **优化点：** 建立传感器数据到故障标志位的判断链路。

*   **实现建议：** 在 `SafetyConstraint` 中定义的检测机制（如 "FDS loss-of-droplet"）应该被实例化为系统监控模块中的具体判定动作（`action def EvaluateFaults`），并将判定结果持续写入 `faultFlag`，使系统具备真正的可仿真性。

---

将这些领域细化后，SysML v2 模型就能从“设计规范文档”真正转变为“工程计算引擎”。在梳理从 FDS 成像系统提取偏差，并将其转换为 D