这是一个相当成熟、思考很深入的模型——四坐标系链路的建模、标定自洽约束、状态机与安全约束的闭环、需求的 subject/require/assume 用法都做得规范。下面按"问题严重度 + 可落地修法"来评估,先说一个我验算出来的真实错误。

### 一、正确性问题(最高优先级)

1. 实时段欧拉旋转矩阵 buildTransform_DGSLCS_to_DGSCS 不是正交矩阵——附录公式抄录有误。

你的 changelog 说 v4 用 verify_transforms.py 验证过固定段(DGSCS↔MCS、MCS↔PFCS、DGSCS↔PFCS),我逐一验算这几个确实正交、互逆、复合一致,没问题。但实时段那个 ZYX 欧拉矩阵没有被这套数值验证覆盖,而它第二行的两个符号是错的。

模型/附录给的是:

R = [ cα·cβ    cα·sβ·sγ − sα·cγ    cα·sβ·cγ + sα·sγ ]

[ sα·cβ   −sα·sβ·sγ + cα·cγ   −sα·sβ·cγ − cα·sγ ]   ← 第二行

[ −sβ      cβ·sγ                cβ·cγ            ]

对 R = Rz(α)·Ry(β)·Rx(γ) 正确的第二行应为:

[ sα·cβ    sα·sβ·sγ + cα·cγ    sα·sβ·cγ − cα·sγ ]

即 r22、r23 中 sα·sβ·* 项符号都反了。验证方法很直接:用现有(错误)矩阵算 行1·行2 = −2·sα·cα·sβ²,一般情况下 ≠ 0,所以它根本不是旋转矩阵。第 1、3 行是对的。

这个 bug 隐蔽在于:当 roll(γ)=0 或 pitch(β)=0 时它恰好退化为正确值,所以单轴测试发现不了;只有 β 与 γ 同时非零时才暴露。DGS 行程里 pitch≤±2.4°、roll≤±2.1°,误差量级小(sβ·sγ≈1.5e-3),但对一个 μm 级稳定性系统、又有 ~410 mm 力臂的链路,这种非正交性会引入数百 μm 量级的姿态映射偏差,且若有人把这个 builder 复用到大角度场景会彻底失效。

落地: 修正 r21..r23 注释与实现,并把实时段也纳入 verify_transforms.py——专门加一个"对任意 (α,β,γ) 检查 RᵀR=I 且 det=1"的断言,这类符号错误一次就能拦住。

### 二、可执行 / 可验证性(模型当前几乎不可分析)

2. 所有 calc def 的函数体都是注释。 applyTransform、composeTransforms、invertTransform、buildTransform_*、crossingPointAtX、pointInsideTCAperture、displacementVector 全是 // 实现(注释级)。后果是:凡是引用它们的 assert constraint(transformConsistency_sl/pl、nozzleOutletInPFCSConsistency、DropletCollectedByTC 等)都无法被求解器评估——模型看起来有验证,实际上是"声明了意图但跑不起来"。建议挑出标定层和几何判定层(displacementVector、applyTransform、pointInsideTCAperture、各 buildTransform)优先写成真实表达式体,这几个是纯代数,完全可在 SysML v2 表达式语言里落地。

3. 用 == 比较整个 HomogeneousTransform 结构是危险的。 currentTransform_DGSLCS_to_DGSCS == buildTransform_DGSLCS_to_DGSCS(...) 依赖结构相等语义,而浮点旋转量几乎不可能精确相等。即使工具支持结构相等,也应改成逐元素 abs(a − b) ≤ ε 的容差约束(可写一个 transformsApproxEqual(T1, T2, eps) 的 calc def)。

4. 单位 [um] 未定义。 stabilityThreshold = 15 [um]、requiredTranslationResolution = 1 [um]、detection.spatialResolution <= 1 [um] 都用了 [um],但 SI 库里没有这个单位符号;attribute <um> micrometer : LengthUnit = micro * metre 这种写法给的是短名别名,不会让字面量 [um] 可用,而且 micro * metre(前缀×单位)的合法性本身存疑。建议显式声明微米单位(unit <um> micrometre = 1e-6 * SI::metre; 或用库里已有的),否则这些数值约束都过不了类型检查。

### 三、物理 / 工程一致性

5. 真空度与气流扰动模型自相矛盾。 ambientPressure = 1.0e-3 [Pa](高真空),但 BallisticTrajectory 大量建模 meanGasVelocity/gasVelocityRMS/gasVelocityCorrTime、注释里用 Stokes 阻力 + Langevin 模型算落点散布。在 1e-3 Pa 下分子平均自由程极大,气动阻力与气流湍流扰动基本可忽略——LPP EUV 锡滴源真实的横向散布主因是喷嘴/射流机械稳定性和液滴生成时序抖动,不是气流。要么环境压力填错了,要么 BallisticTrajectory 的扰动源建错了对象。建议把扰动统计的输入改为喷嘴抖动 PSD / 射流速度抖动,与 DropletStability 的 X(时序)/Y/Z 解释对齐。

6. "理想落点 z=0"忽略了重力下坠。 喷嘴 nominalDirection=(-1,0,0) 纯水平,而 getIdealHitLocalZ 推出绝对 z=0、idealCollectionPosition.z=0,等于假设直线穿过 PF。但重力沿 −Z,飞行 ~720 mm(V0~70 m/s 时下坠 ~0.5 mm)必然落在 z<0。0.5 mm 相对 20.9 mm 的下矩形不影响收集,但"理想"定义在物理上不自洽。建议要么让标称喷射方向带一个补偿仰角,要么显式承认 nominalCrossingAtTC.z 是含下坠的值,并让 idealCollectionPosition 与之一致。另外 EnvironmentCondition.gravityDirection 没有 realframe 标签,而你整套模型严格区分坐标系——重力方向必须标明在哪个系下表达(应是 PFCS),否则轨迹积分的方向无依据。

7. Req-5 承压语义模糊。 workingPressureCapacity ≥ 1e5 Pa、注释"覆盖真空到大气",但运行环境是 1e-3 Pa。这其实是个抗压差/耐排抽-放气的结构需求,而属性名像是"工作环境压力上限"。建议把它正名为差压承受能力(如 differentialPressureCapacity),并说明工况(放气至大气、抽真空过程)。

### 四、架构与结构连通性

8. 端口语义被滥用为 MechanicalMountPort。 IlluminationComponent.lightOutPort(光输出)、DetectionComponent.imagingInPort/dataOutPort(数据)、DG.nozzleMount/stageMount 都用了空的 MechanicalMountPort。光、数据、机械装配是三类完全不同的接口。建议至少定义 OpticalPort、DataPort,让接口类型携带实际语义和流向。

9. 组成有了,连接没有。 DGSS 把 dgs/body/nozzle/shroud/inlet/fds/tc 都 part 进来了,但没有任何 connect/interface/流连接:nozzle.outletPort → tc.inletPort、fds.feedbackPort → dgs.controlPort、DropletOutletPort/DropletInletPort 的液滴流路、各 mountingPort 与 nozzleMount 的装配关系全都悬空。状态机里 idleToLocking 依赖 fds.measuredStability,但 FDS→DGS 这条反馈路径在结构上并不存在。建议补 connect/interface def,让闭环在结构层真正闭合。

10. 坐标变换链没接到液滴物理路径上。 你精心搭了 DGSLCS→PFCS 五环节链和 transformPoint_DGSLCS_to_PFCS、nozzleOutletInPFCSConsistency,但 GenerateDroplet 直接用 nozzle.currentPose.position 当 generationPosition,没有经过任何坐标变换;Droplet.generationPosition/trajectory 也没声明所在系。结果是整条变换链是"自洽的孤岛",没参与液滴轨迹/收集判定。建议让 Droplet 携带 realframe,并在生成动作里把喷嘴出口经 transformPoint_DGSLCS_to_PFCS 映射到 PFCS 后再做弹道与 pointInsideTCAperture 判定。

11. currentState 用 String 且与状态机脱钩。 currentState : String = "Initialization"|... 和 DGSSStateMachine 是两套并行真相,没有任何动作去更新 currentState,SafetyConstraint 又靠字符串比较 == "Fault"。建议把它改成 enum def DGSSState,并由状态机 entry 动作驱动,消除字符串硬编码和双重真相。

### 五、需求与状态机逻辑

12. "FallbackGoal 自动满足"没有被建模。 goalHierarchy 注释说 fallback 自动成立,但 IdealGoal ⟹ FallbackGoal 这个蕴含关系没有任何 require/trace/derive 关系表达。逻辑上 ideal 确实强于 fallback(都含 passTarget+collected),但模型里没体现,审查者无从验证。建议显式建 FallbackGoal derive 自 IdealGoal,或在 goalHierarchy 里写出降级条件。

13. 故障复位逻辑有缺口。 faultToInit 的条件是 if (not faultFlag),但 Fault 状态的 entry 动作(raiseAlarm/executeSafetyResponse)里没有任何动作清除 faultFlag,也没有外部复位信号定义。按现状,一旦 faultFlag=true,faultToInit 永远不触发——系统会卡死在 Fault。建议定义显式复位事件(accept ResetCommand)并在其中清 flag,而不是用 after (1[s]) 占位。

14. 状态机用 accept after (1[s]) 当占位事件。 initToIdle、faultToInit 都用定时器占位、注释"实际由…触发"。建议把真实事件建成信号(event def InitComplete; event def FaultDetected; event def ResetCommand;)并 accept 之,否则状态机语义是"1 秒后自动跳转",与意图不符。

15. FDS 分辨率与稳定性阈值的度量学余量偏紧。 Req-FDS-1 要求空间分辨率 ≤ 1 μm 来分辨 15 μm/3σ(即 1σ=5 μm)。用 1 μm 分辨率去估 5 μm 的标准差,有效自由度和量化噪声会显著影响 3σ 估计的置信度。建议要么收紧到亚微米,要么在需求里补一条对测量不确定度(而非仅分辨率)的约束。

### 六、可维护性

realframe 命名别扭(建议 frameKind 或 coordinateFrame);Lopx/Lopy... 标量别名与 DisplacementVector 双轨,作为兼容层可接受但应标记为待清理;TC 几何尺寸(33/66/20.8873 mm)等魔数直接内联,建议像标定那样集中为命名常量;doc 里塞了整段 v1→v4.2 changelog,体量已超过部分实质模型,建议挪到外部版本记录,模型内只留语义。

### 落地优先级

- 改正实时欧拉矩阵第二行符号,并给 verify_transforms.py 加 RᵀR=I/det=1 断言覆盖实时段(纠正一个真实错误)。

- 定义 [um] 单位,否则所有 μm 级数值约束不可用。

- 给最关键的 calc def 写真实表达式体(displacementVector、applyTransform、pointInsideTCAperture、各 buildTransform),让验证从"声明"变"可跑"。

- 把坐标变换链接进液滴生成路径,并给 Droplet 标 realframe。

- currentState 改 enum 并由状态机驱动;补故障复位清 flag 的事件。

- 厘清真空环境 vs 气流扰动模型的物理对象;补结构 connect/接口类型。

如果你愿意,我可以直接把第 1 项(修正后的 buildTransform_DGSLCS_to_DGSCS)和第 3 项里某个 calc def 写成完整可落地的 SysML v2 片段。