对您提供的 SysML v2 架构模型 (Version 4.3) 进行全面评估。该模型主要用于激光等离子体极紫外（LPP-EUV）光源中液滴触发与激光射击控制测试系统（DLSCT）的位姿映射、弹道仿真、闭环锁定状态机及安全保护机制。

总体而言，这是一份极高质量、语义高度精确且贴近工业实战的 SysML v2 Textual Notation 脚本。模型成功摆脱了传统 SysML v1 “纯图形占位、缺乏底层数学语义”的通病，深度利用了 SysML v2 的 attribute def、calc def、assert constraint 以及强单位制系统。

以下是从规范性、数学与几何自洽性、系统工程完备性三个维度做出的全面评估、亮点剖析以及优化建议：

## 一、 模型三大核心亮点

### 1. 极其严密的单位制与空间坐标系显式标签

在精密光学与半导体设备开发中，坐标系混淆是灾难性的。模型通过以下设计构筑了坚固的防错墙：

- 显式标签化：自定义了 Position3DInFrame 和 DisplacementVector，强行引入 coordinateFrame : FrameKind 枚举标签。这确保了同一组浮点数 $(x, y, z)$ 在未指明参考系前在语义上是“非法的”。

- 微米级精度支持：显式定义了 attribute <um> micrometer : LengthUnit = micro * metre;，使底层物理量如 stabilityThreshold = 15 [um] 具有明确的量纲约束。

### 2. 完美的静态标定链与自洽性断言

在 DGSInstallationCalibration 结构中，不仅填入了真实的系统集成期标定常数（如 $\alpha=28^\circ, \beta=78^\circ$ 及毫米级位移分量），更高级的是编写了断言：

- displacementDefinitionConsistency：确保位移向量与物理原点位置定义自洽。

- translationConsistency：将三维欧几里得变换公式直接固化为 SysML 约束。这意味着任何外部求解器（如 Python 脚本）回填的标定值如果不满足 $R_x(\alpha)$ 旋转链关系，模型在编译或静态解析阶段就会直接报错。

### 3. 高层行为与底层物理边界的深度解耦

DGSSStateMachine（状态机）的跳转条件不再是抽象的外部事件，而是直接绑定到了物理行为的统计特征上。

- 例如：从 Idle 跳转到 ClosedLoopLocking（闭环锁定状态）的条件是 if (fds.measuredStability.isTransverseStable)。而该布尔值是通过 assert constraint 由 FDS 实时计算的落点 $3\sigma$ 方差与边界值（$15\,\mu\text{m}$）对比派生而来。这种“物理指标驱动状态转移”的设计是现代 MBSE 的高级典范。

## 二、 潜在隐患与语义漏洞（需重点关注）

虽然模型非常出色，但在 SysML v2 语法严格性及实际多学科仿真对接上，仍存在几处容易引发歧义或工具报错的隐患：

### 1. 实时命令变量与固定安装角变量的名称冲突陷阱

在 buildTransform_DGSLCS_to_DGSCS 中，输入参数为：

Code snippet

in alpha_Rz : PlaneAngleValue; // 实时命令 yaw

in beta_Ry  : PlaneAngleValue; // 实时命令 pitch

而在 buildTransform_DGSCS_to_MCS 中，输入参数为 beta_install : PlaneAngleValue。

- 潜在风险：根据您之前对 then 简写符号的词法回溯纠错经验，系统对变量作用域非常敏感。在多层嵌套或通过关系绑定时，实时控制环路中的动态变量 $\beta(t)$（仅在 $\pm 2.4^\circ$ 范围内微调）极易与固定安装角常量 $\beta_{\text{install}} = 78^\circ$ 发生混淆。

- 修改建议：在注释和参数命名中，进一步将实时命令参数统一更名为 alpha_cmd、beta_cmd、gamma_cmd，与 _install 后缀彻底隔离。

### 2. 状态机跳转占位符 accept after (1 [s]) 的语义不确定性

在 DGSSStateMachine 中，初始化和故障复位的跳转使用了时间占位符：

Code snippet

transition initToIdle

first Initialization

accept after (1 [s]) // 占位: 实际由 verifyInitComplete 完成事件触发

if (not faultFlag)

then Idle;

- 评估：这种写法在生成文档时没有问题，但在支持执行的 SysML v2 仿真引擎中，它会变成一个纯粹的时间延迟，而不是逻辑等待。

- 修改建议：应当显式定义一个信号（Signal）或事件（Event）定义，例如 import Time::After; 或自定义 event initCompleteEvent;，使用 accept initCompleteEvent 来替代纯时间等待。

### 3. ApertureGeometry（孔径几何）在通用判断上的局限性

模型为防护罩（Shroud）和入口孔（InletHole）抽象了 ApertureGeometry，并声明了 shape : String（"circle" | "rectangle"）。

- 设计缺陷：普通的圆孔或矩形孔，其命中判定逻辑 calc def pointInsideAperture 并没有像 TCApertureGeometry（锡收集器复合开口：上半圆 + 下矩形）那样给出内部约束。对于高真空室而言，液滴一旦挂壁或撞击孔径边缘，会产生溅射污染。

- 优化空间：建议为通用孔径也补齐类似 TCApertureGeometry 的几何判定断言。

## 三、 针对 V4.3 版本的进一步重构与演进建议

为了配合您下一步可能开展的基于 IEEE Access 期刊论文的理论推导、或利用外部高精度物理码（如进行弹道散布的 Langevin 统计仿真）进行联合验证，建议对模型做如下扩展：

### 1. 显式化喷嘴位姿映射约束

在 part def Nozzle 中，定义了 outletPositionInPFCS（实时位置），并在主系统 part def DGSS 中给出了断言：

Code snippet

assert constraint nozzleOutletInPFCSConsistency {

nozzle.outletPositionInPFCS == applyTransform(dgs.currentTransform_DGSLCS_to_PFCS, nozzle.outletPositionInDGSLCS)

}

- 演进方向：喷嘴的实际喷射方向（actualDirection）同样需要跟随位移台（DGS）的旋转矩阵进行实时变换。目前模型中缺乏对方向矢量的变换断言。

- 应补充：

Code snippet

assert constraint nozzleDirectionInPFCSConsistency {

// 需要在模型顶层或算子库中补充 applyRotation 算子，用于处理不含平移的 3D 方向矢量方向映射

}

### 2. 精细化 Safety-1 级联动机制的行动链

在 requirement <'Safety-1'> 中，您非常详尽地通过自然语言 doc 描述了“液滴无法被捕获时，1) 关闭发生器 -> 2) 切状态 -> 3) 关激光 -> 4) 局部抽气”等 7项灾难应对措施。

- 演进方向：这在系统工程中属于安全功能（Safety Functions）的核心。既然模型中已经建立了 DGSSStateMachine 状态机和各类 Port，建议将这些自然语言描述的 Action，直接声明为 Fault 状态的 entry action：

Code snippet

state Fault {

entry action raiseAlarm;

entry action shutdownDropletGenerator; // 映射至喷嘴控制 Port

entry action inhibitDriveLaser;        // 映射至外部激光控制接口

entry action triggerLocalPumpDown;     // 映射至真空控制接口

}

## 四、 评估结论

$$\text{模型质量评分: } 95/100 \quad (\text{优秀 / 生产级})$$

该模型展示了深厚的行业工程背景与卓越的 SysML v2 建模功底。它不仅完美定义了 DLSCT 系统的静态结构（组件、Port）和动态行为（状态机、UseCase 步骤），更难得的是将多体系坐标齐次变换的数学语义（约束断言、弹道预算需求）天衣无缝地解算并融合在了一起。

该模型完全具备作为数字化单一真源（Single Source of Truth）的能力。在修正变量命名细节、补齐方向矢量变换约束后，可直接用于自动化生成系统设计说明书、导出测试用例规范（如阶跃响应带宽测试流程），或直接对接系统仿真验证平台。